| Фантом для отработки катетеризации мочевого пузыря |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2020 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тренажер предназначен для отработки навыков катетеризации мужского и женского мочеиспускательного канала и выполнения клизмы | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тренажёр создан на основе анатомического строения тела человека. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Корпус тренажера выполнен из ПВХ | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Цвет кожного покрова европеоидной расы. | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Сменные половые органы (мужские и женские) | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Сменные половые органы выполнены из мягкого нетоксичного материала. | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Электронный контроллер для оценки правильности проведения катетеризации, с буквенными обозначениями на русском языке. | наличие | обязательно |  |
| 2.7.1. | Сенсорное управление | наличие | обязательно |  |
| 2.7.2. | На контроллере во время проведения катетеризации загорается цветовой индикатор и звучит голосовое сообщение о месте попадания катетера - Внутреннее отверстие мочеточника - Мочевой пузырь | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Проведение катетеризации с помощью жидкости: Перед проведением процедуры катетеризации мочевой пузырь должен быть заполнен жидкостью (имитация мочи) | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Навыки: | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1. | Катетеризация мужского мочеиспускательного канала. | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1.1. | Мужская уретра длинной, в диапазоне: три физиологических сужения, два изгиба. | от 18 до 22 см. | обязательно |  |
| 2.9.1.2. | Прохождение катетера через мужскую уретру: | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1.3. | - при вводе катетера на глубину 14 см, загорится индикаторная лампочка на контроллере и прозвучит голосовое оповещение на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1.4. | - когда катетер пройдет глубже, загорится вторая индикаторная лампочка и прозвучит голосовое оповещение. Выделение жидкости через катетер -катетеризация прошла успешно. | наличие | обязательно |  |
| 2.9.2. | Катетеризация женского мочеиспускательного канала. | наличие | обязательно |  |
| 2.9.2.1. | Женская уретра прямая, длинной в диапазоне: | от 3 до 5 см. | обязательно |  |
| 2.9.2.2. | Прохождение катетера через женскую уретру: | наличие | обязательно |  |
| 2.9.2.3. | - при введении катетера на глубину 4 см, загорится лампочка на контроллере и прозвучит голосовое оповещение на русском языке. | наличие | обязательно |  |
| 2.9.2.4. | - при попадании катетера в мочевой пузыря выделится жидкость через катетер - учебная катетеризация прошла успешно. | наличие | обязательно |  |
| 2.9.3. | Отработка навыка асептики | наличие | обязательно |  |
| 2.9.4. | Отработка навыков внутримышечных инъекций | наличие | обязательно |  |
| 2.9.5. | Уход за стомой | наличие | обязательно |  |
| 2.9.6. | Отработка навыков постановки клизм | наличие | обязательно |  |
| 2.9.7. | Уход за гениталиями (мужской, женский) | наличие | обязательно |  |
| 2.9.8. | Отработка навыков пункции брюшной полости | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.10.1. | Тренажёр | 1 | обязательно |  |
| 2.10.2. | Контроллер | 1 | обязательно |  |
| 2.10.3. | Адаптер 12V | 1 | обязательно |  |
| 2.10.4. | Кабель (тренажер-контроллер) | 1 | обязательно |  |
| 2.10.5. | Сменные женские половые органы | 1 | обязательно |  |
| 2.10.6. | Ректальная трубка | 1 | обязательно |  |
| 2.10.7. | Мешок для жидкости | 1 | обязательно |  |
| 2.10.8. | Шприц с иглой, 5 мл | 1 | обязательно |  |
| 2.10.9. | Катетер урологический | 1 | обязательно |  |
| 2.10.10. | Гель смазка | 1 | обязательно |  |
| 2.11. | Размер тренажера, (ДхШхВ), см. | Не менее 38х35х18 | оптимально |  |
| 2.12. | Вес тренажера, кг. | Не менее 1,9 | оптимально |  |
| 2.13. | Размер контроллера, (ДхШхВ), см. | Не менее 17х9х4 | оптимально |  |
| 2.14. | Вес контроллера, кг. | Не менее 0,15 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |