| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Описание системы | портативный экспресс-анализатор газов крови и электролитов |  |  |
| 2.2 | Измеряемые параметры | pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac | обязательно |  |
| 2.3 | Расчетные параметры | Ch+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-atd, HCO3-std, BB(B), BE(B), BE(ecf), ct CO2, Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), sO2(est), pO2(A-a), pO2(A-a)(T), pO2(a/A), pO2(a/A)(T),RI,RI(T), pO2/FI O2, pO2(T)/FI O, POP | обязательно |  |
| 2.4 | Использование технологии | SMART CARD | обязательно |  |
| 2.5 | Эффективное использование расходных материалов | расход только в момент тестирования | обязательно |  |
| 2.6 | Объем пробы | Капилляр – 80мкл, Шприц – 80мкл | обязательно |  |
| 2.7 | Тип пробы | Цельная кровь: артериальная, венозная, смешанная венозная, капиллярная | оптимально |  |
| 2.8 | Время до получения результата, не более | примерно 45с | оптимально |  |
| 2.9 | Вывод результатов на печать | встроенный принтер | обязательно |  |
| 3. Тест-карты |  |  |  |  |
| 3.1 | Хранение | 15-300С | обязательно |  |
| 3.2 | Срок годности (максимальный) | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.3 | Размер (ДхШхВ) | 302мм (Д)х 226мм(Ш)х180мм(В) | оптимально |  |
| 4. Расходные материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Тест карты (25 шт. в упаковке) | 10уп | обязательно |  |
| 4.2 | Термобумага шириной 75мм для принтера MZ320, распечатывающего результаты исследований с портативного мобильного анализатора газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов Ерос | 5 рулонов | обязательно |  |
| 5. Условия поставки |  |  |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 5.2 | Ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 5.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 5.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 5.5 | Авторизированный сервисный центр по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | наличие | обязательно |  |
| 5.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 5.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 5.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |