| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | Обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | Обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | Обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | Обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Автоклавируемые банки при 121 °C: | 2x4 л | Обязательно |
| 2.2. | Ножной переключатель с прерывистым или непрерывным режимом работы | наличие | Обязательно |
| 2.3. | Переключатель направления потока (позволяет направить всасываемые жидкости в любую из двух банок) | наличие | Обязательно |
| 2.4. | Двойной предохранительный клапан, встроенный в ёмкость (банку) и гидрофобный фильтр | наличие | Обязательно |
| 2.5. | Антибактериальный и гидрофобный фильтр (для одного пациента): 1 шт. | наличие | Обязательно |
| 2.6. | Автоклавируемые силиконовые трубки: 1 шт. | ᴓ 8x14 мм, длиной 150 см | Обязательно |
| 2.7. | Конический соединитель: 1 шт. | ᴓ 10-11-12 мм | Обязательно |
| 2.8. | Система переключения с банки на банку с помощью сенсорных клавиш: 1 шт. | наличие | Обязательно |
| 2.9. | Вход для всасывания воздуха: 1 шт. | наличие | Обязательно |
| 2.10. | Рабочее напряжение: | 230 В - 50/60 Гц | Обязательно |
| 2.11. | Максимальное давление всасывания, не менее | ‒0,90 бар (675 мм рт.ст.) | Обязательно |
| 2.12. | Рабочий цикл: непрерывный | наличие | Обязательно |
| 2.13. | Производительность, не менее | 90 л/мин | Обязательно |
| 2.14. | Мощность: | 385 VA | Оптимально |
| 2.15. | Уровень шума: не более | 46,4 дБА | Оптимально |
| 2.16. | Размер: | 460 х 850 х 420 мм | Оптимально |
| 2.17. | Вес: не более | 20 кг | Оптимально |