| Фантом обучения аспирации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Манекен с системой контроля для отработки навыков промывания желудка. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Манекен представляет собой, верхнюю часть тела человека с головой. Передняя прозрачная стенка манекена позволяет изучать анатомическое строение и наблюдать за процессом проведения процедур. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Манекен позволяет рассмотреть анатомические структуры: ротовую полость, грудную полость, расположение и очертания внутренних органов: небного язычка, бронхов, легких, желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, пузырного протока, печеночного протока и общего желчного протока. | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Манекен имитирует: - постановку желудочного зонда. - процедуру промывания желудка. - ингаляция кислорода. - уход за трахеостомой. | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Сопротивление, которое встречает трубка для промывания желудка при введении, подобно сопротивлению, при введении трубки человеку. | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Характеристики: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | - отработка навыков введения трубки для промывания, - процедура промывания желудка, - отработка навыков взятия желудочного содержимого и дуоденального зондирования, - декомпрессии желудочно-кишечного тракта и раздувания желудочного и кишечного баллонов трехпросветной трубкой, - кормление через носопищевой зонд. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.2. | Возможно выполнение процедуры дренирования желчного пузыря, пузырного протока, печеночного протока, общего желчного протока и двенадцатиперстной кишки со световой подсветкой. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.3. | Уход за полостью рта | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.7.1. | Манекен | 1 | обязательно |  |
| 2.7.2. | Зонд желудочный | 1 | обязательно |  |
| 2.7.3. | Гель смазка | 1 | обязательно |  |
| 2.7.4. | Батарейки «АА» | 2 | обязательно |  |
| 2.7.5. | Мешок для жидкости | 1 | обязательно |  |
| 2.7.6. | Зажим для трубок | 1 | обязательно |  |
| 1.8. | Размер манекена (ДхШхВ), (см.) | Не менее 28х18х65 | оптимально |  |
| 1.9. | Вес манекена (кг.) | Не менее 3,8 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |