| Эндохирургическая стойка в комплекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.1.2. | Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой для функции переключения, для использования с ВЧ-генераторами, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.1.3. | Нейтральный электрод, из проводящего силикона, с 2 резиновыми стяжками для крепления, контактная поверхность А = 500 см2, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.1.3.1. | Соединительный шнур нейтрального электрода, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.2. | Эндофлятор, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.2.1. | Источник питания переменного тока | 100-240 В, 50/60 Гц | оптимально |  |
| 2.2.2. | Составные части: |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Соединительный кабель SCB, длина 100 см | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2.2. | Универсальный ключ | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2.3. | Набор трубок для инсуффляции с подогревом, с газовым фильтром, стерильный, одноразовый | Не менее 3 шт. | обязательно |  |
| 2.2.3. | Инсуффляционная трубка, стерилизуемая, внутренний диаметр 9 мм, длина 250 см, для использования с эндофлятором, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.2.4. | Газовый фильтр, гидрофобный с обеих сторон, одноразовый, стерильный, для использования с инсуффляционными установками с максимальным потоком газа 50 л/мин., | Не менее 20 шт. | обязательно |  |
| 2.2.5. | Трубка высокого давления СОг, американонемецкое соединение, длина 102 см., шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.2.6. | Баллон СО2, пустой, с немецким подключением, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.3. | Всасывающий и ирригационный насос | 1 | обязательно |  |
| 2.3.1. | Одноклавишный педальный переключатель, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.3.2. | Рукоятка, прямая, с зажимным клапаном, для аспирации и ирригации, автоклавируемая, включая адаптер для чистки, для использования с аспирационными и ирригационными трубками размером 3, 3,5, 5 и 10 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.3.3. | Набор трубок, одноразовый, стерильный, для использования с рукоятками (прямыми), (пистолетная рукоятка), шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.3.4. | Фильтр для аспирации, соединение со стороны бутыли со специальным соединением, соединение со стороны устройства конусом, одноразовое использование, нестерильный, для использования со всеми доступными в настоящее время аспирационными насосами с трубными соединениями, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.3.5. | Набор трубок для ирригации, стерильный, одноразовый, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.3.6. | Крышка для аспирационной бутылки, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.3.7. | Всасывающая бутылка, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.3.8. | Подставка для бутылок, для аспирационной бутыли 1,5 л или ирригационной бутыли 1 л, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.3.9. | Лицензионное программное обеспечение | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Лапароскопия в общей хирургии, базовый набор |  |  |  |
| 2.4.1. | Оптика, передне-бокового видения 30°, диаметром 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.2. | Игла Вереша для пневмоперитонеума, с тупым пружинящим стилетом и замком LUER, автоклавируемая, диаметром 2,1 мм, длина 13 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.3. | Трокар, размер 11 мм, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.4.4. | Трокар, размер 6 мм, шт. | 3 | обязательно |  |
| 2.4.5. | Трокар, размер 13,5 мм, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.4.7. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 10 мм, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.4.8. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 5 мм, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.4.9. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 13 мм, цветовой код: синий, стерильный, для одноразового использования, для использования с линейными степлерами, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.4.10. | Уплотнение клапана, для инструментов размером 5 мм, цветовой код: черный, стерильный, для одноразового использования, шт. | Не менее 10 шт. | обязательно |  |
| 2.4.11. | Редуктор с 11 на 5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.12. | Переходник для редуктора 11/5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.13. | Двойной редуктор, 13/10 мм, 13,5/10 мм, 13/5 мм и 13,5/5 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.14. | Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, обе бранши подвижны, состоит из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированной внешней трубкой и вставкой для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.15. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, обе бранши подвижны, состоит из: пастмассовой рукоятки с фиксатором, с увеличенной площадью контакта | 1 | обязательно |  |
| 2.4.16. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, изогнутые под прямым углом, обе бранши подвижны, состоят из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированной внешней трубкой и вставкой для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.17. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, тяжелые, обе бранши подвижны, состоят из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированной наружной трубкой и вставкой для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.18. | Зажим, поворотный, разборный, без соединительного штифта для монополярной коагуляции, с разъемом для ирригации с замком LUER для чистки, обе бранши подвижны, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки, с гемостатическим фиксатором, с увеличенной площадью контакта, изолированного внешнего тубуса и вставки для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.19. | Щипцы, поворотные, разборные, без соединительного штифта для монополярной коагуляции, с разъемом для ирригации с замком LUER для чистки; обе бранши подвижны, для извлечения утраченных камней в желчном пузыре, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки (стиль трещотка), с увеличенной площадью контакта, изолированного наружного тубуса, и вставкой для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.20. | Крючковые ножницы, вращающиеся, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, одна бранша подвижна, состоит из: пластиковой рукоятки, без фиксатора, с увеличенной площадью контакта, изолированной внешней трубкой и вставкой для ножниц, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.21. | Ножницы, поворотные, разборные, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, обе бранши подвижны, изогнутые, длина браншей 15 мм, размер 5 мм, длина 36 см, состоит из: пластиковой рукоятки , без фиксатора, с увеличенной контактной поверхностью на кольце пальца, изолированного металлического внешнего тубуса и вставки для щипцов, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.22. | Вставка для ножниц, обе бранши подвижны, изогнутые, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами размером 6 мм, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.23. | Электрод для коагуляции и диссекции, L-образный, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, рабочая длина 36 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.4.24. | Коагуляционный электрод, шаровидный, размер 5 мм, длина 36 см, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.4.25. | Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, антирефлекторной поверхностью, с двухходовым краном для управления одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.26. | Канюля для аспирации и ирригации, для пункции кист, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.26.1. | Рукоятка, для аспирации и ирригации, автоклавируемая, для использования с коагуляционными аспирационными трубками 5 мм и аспирационными и ирригационными трубками 3, 3,5 и 5 мм. шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.26.2. | Набор силиконовых трубок, автоклавируемых, для использования с рукояткой, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.27. | Электрод для коагуляции и диссекции, изолированный тубус, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, L-образный, с отметкой в сантиметрах, дистальный конец заостренный, размер 5 мм, длина 36 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.28. | Ножницы поворотные, разборные, с соединительным штифтом для биполярной коагуляции, тонкие изогнутые лезвия, обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 см, цветовой код: голубой, состоит из: пластиковой ручки, без храповика, металлического внешнего тубуса и вставкой для ножниц, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.29. | Униполярный высокочастотный шнур, с вилкой 5 мм, длина 300 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.30. | Биполярный высокочастотный шнур, длина 300 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.31. | Иглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с отключаемой защелкой, защелка справа, прямые бранши, с карбидвольфрамовой вставкой о 5 мм, длина 33 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.32. | Ретрактор, размер 5 мм, длина 36 см, площадь контакта прибл. 21 см2, состоит из: вставки, наружного тубуса и рукоятки, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.33. | Вентилятор ретрактора, разборный, выдвижной, размер 10 мм, длина 36 см, угол раскрытия в выдвинутом положении примерно 60°, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.34. | Лигатура с узлом, для кровоточащих культей, с рассасывающейся синтетической нитью, одноразовая, стерильная, USP 0, размер 3 мм, длина 33 см, 12 шт. в упаковке, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.35. | Аппликатор зажимов, разборный, вращающийся, с храповым механизмом для блокировки части челюсти, удерживающей зажим, размер 10 мм, длина 36 см, состоит из: металлической рукоятки с храповым механизмом, металлической внешней трубкой и вставкой, для использования 1с пилингом (средний большой), шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.4.36. | Титановые зажимы, средние - большие, коробка из 16 стерильных картриджей, по 10 зажимов в каждом, для использования с аппликаторами, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.5. | БЛОКИ: Свет, Видеосистема |  |  |  |
| 2.5.1. | Источник холодного света, со встроенным мощным светодиодом, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.5.1.1. | Питание переменного тока | 110-240 В, 50/60 Гц | оптимально |  |
| 2.5.1.2. | Сетевой шнур, 400 А | наличие | обязательно |  |
| 2.5.1.3. | Соединительный кабель SCB | наличие | обязательно |  |
| 2.5.2. | Волоконно-оптический световод, с прямым разъемом, чрезвычайно термостойкий, с предохранителем, повышенной светопроницаемостью, диаметр 3,5 мм, длина 230 см, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.5.3. | Одночиповая видеокамера FULL HD, 50/60 Гц, фиксированный фокус, прогрессивная развертка, включая модуль связи и модуль подключения шт. | 1 |  |  |
| 2.5.3.1. | Фокусное расстояние f = 16 мм | наличие | оптимально |  |
| 2.5.3.2. | Свободно программируемые кнопки видеоголовки, 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.3. | Питание переменного тока | 200-240 В, 50/60 Гц | обязательно |  |
| 2.5.3.4. | Разрешение экрана, пикселей | 1920х 1080 | обязательно |  |
| 2.5.3.5. | Сенсорной панелью | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.6. | Сетевой шнур, 400 А, 300 см | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.7. | Соединительный кабель DVI-D, длина 300 см | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.8. | Соединительный кабель SCB, длина 100 см | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.9. | Флэш-накопитель USB, 32 ГБ | наличие | обязательно |  |
| 2.5.3.10. | Силиконовая USB-клавиатура | наличие | обязательно |  |
| 2.5.4. | Монитор с сенсорной панелью, не менее 24 дюйма, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.5.5. | Держатель монитора, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.6. | Стойка для оборудования, передвижная со встроенными электрическими распределителями с 6 розетками, заземляющими штекерами | 1 |  |  |
| 2.6.1. | Размеры, мм | 830 х 1474 x 730 | оптимально |  |
| 2.6.2. | Сетевой шнур, длина, см | 100 | обязательно |  |
| 2.6.3. | Полка, мм | 630 x25 х 510 | оптимально |  |
| 2.6.4. | Тумба с замком, широкая, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.6.5. | Держатель камеры, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.6.6. | Антистатические двойные колеса, диаметром 125 мм, оборудованные блокирующими тормозами, шт. | 4 | обязательно |  |
| 2.6.7. | Полка для клавиатуры | 1 | обязательно |  |
| 2.6.8. | Полка широкая, для использования со стойками для оборудования | 2 | обязательно |  |
| 2.7. | Инструментальное масло без силикона, для инструментов, флакон 50 мл, шт. | 3 | обязательно |  |
| 2.8. | Чистящее средство, туба 5 г, для дистальных и проксимальных линз и волоконно-оптических поверхностей эндоскопов, шт. | 2 | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |

Начальник Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                Литвиненко А.В.

____.____.2023г.

Олиниченко Д.В.

0 /533/ 45500