| Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Функция термоконтроля | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тележка с изменяемой высотой | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Доступ к пациенту обеспечивается через переднюю панель и с помощью выдвижного ложа с головной стороны инкубатора | наличие | оптимально |  |
| 2.4. | Воздушный компрессор | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Четыре отверстия для рук с двух боковых сторон | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Открывающаяся дверка, в головной части обеспечивающая удобный доступ к голове пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Выдвигающееся ложе пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Инкубатор должен иметь систему регулируемой подачи увлажнённого кислорода в камеру пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в камере пациента или температуры новорожденного, — по выбору оператора | наличие | обязательно |  |
| 3. | Оснащение и принадлежности |  |  |  |  |
| 3.1. | Блок питания для обеспечения электропитания инкубатора от сети 220 В 50 Гц и зарядки внутренней батареи | наличие | обязательно |  |
| 3.2. | Встроенный увлажнитель кислорода для кислородной терапии | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Индикатор кислорода для измерения концентрации кислорода в камере пациента | наличие | обязательно |  |
| 4. | Опции |  |  |  |  |
| 4.1. | Увлажнитель | наличие | обязательно |  |
| 4.2. | Телескопический держатель капельницы | наличие | оптимально |  |
| 4.3. | Двойные стенки | наличие | обязательно |  |
| 4.4. | Двухместный матрасик | наличие | обязательно |  |
| 5. | Технические данные |  |  |  |  |
| 5.1. | Электропитание от сета 220 В 50 Гц | наличие | обязательно |  |
| 5.2. | Размеры инкубатора (ширинах глубина) 1167 мм х 687 мм Высота со стойкой с подъемным механизмом от 1220 до 1520 мм Высота со стойкой без подъемного механизма 1270мм/ 1370мм/1470 мм Высота верхнего края матраца (со стойкой с подъемным механизмом) от 800 до 1100 мм Высота верхнего края матраца (со стойкой без подъемного механизма) по выбору: 875 мм, 950 мм или 1050 мм Размеры ложа (ширина х глубина) 645 мм х 500 мм | наличие | оптимально |  |
| 5.3. | Общая масса макс, 230 кг Базовое оснащение 130 кг Общая нагрузка 66 кг | наличие | оптимально |  |
| 6. | Дополнительные приборы и комплектующие |  |  |  |  |
| 6.1. | Дублирующие внутренние стенки камеры пациента | наличие | обязательно |  |
| 6.2. | Расходные материалы: | наличие | обязательно |  |
| 6.3. | Матрас многоразовый обрабатываемый 1 шт | наличие | обязательно |  |
| 6.4. | Кабель перем. тока и пост. тока инкубатора в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 6.5. | Температурные датчики (желтые) для измерения центральной (близкой к внутренней) температуры кожи 5 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.6. | Температурные датчики (белые) для измерения периферической температуры кожи 5 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.7. | Клеящиеся фиксаторы для температурных датчиков 50 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.8. | Фильтр свежего воздуха 20 шт. | наличие | обязательно |  |
| 6.9. | Порты для трубок с заглушками разного диаметра | наличие | обязательно |  |
| 6.10. | Порты для трубок, кабелей для боковых дверок | наличие | обязательно |  |
| 6.11. | Крышка для емкости с водой | наличие | обязательно |  |
| 6.12. | Набор трубок для подачи воды (20 шт.) | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |