| Эндовидеохирургическая стойка в комплекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Стойка приборная медицинская | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Полка приборная (мм) | 630*25*510 | оптимально |  |
| 2.3. | Монитор Full HD, диагональю (дюйма), не менее | 24" | обязательно |  |
| 2.4. | Держатель монитора | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Контрольный видеопроцессор | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Модуль захвата изображения | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Видео головка с 3 ПЗС, Full-HD | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Источник Холодного света | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Волоконно-оптический световой кабель, с прямым разъемом, чрезвычайно термостойкий, с предохранителем, повышенной светопропускаемостью, диаметром 3,5 мм, длиной 230 см | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Коагулятор высокочастотный | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Ножной переключатель с двумя педалями, с кнопкой для функции переключения, для использования с высокочастотными генераторами | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Нейтральный электрод, для одноразового использования, контактная поверхность разделена на две части, А = 169 см2, упаковка 50 штук | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Соединительный шнур для нейтрального электрода | наличие | обязательно |  |
| 2.14. | Помпа эндоскопическая | наличие | обязательно |  |
| 2.15. | Программное обеспечение | наличие | обязательно |  |
| 2.16. | Педаль одноклавишная | наличие | обязательно |  |
| 2.17. | Набор трубок для орошения, стерильный, для одноразового использования, упаковка по 10 штук | наличие | обязательно |  |
| 2.18. | Многопрофильная моторная система | наличие | обязательно |  |
| 2.19. | Высокопроизводительный микромотор с соединительным кабелем | наличие | обязательно |  |
| 2.20. | Наконечник для сверления, угловой, длина 12,5 см, (80 000 об/мин), для использования с высокопроизводительным микромотором и заусенцами на прямом валу | наличие | обязательно |  |
| 2.21. | Наконечник для сверления внутренний, прямой, 80 000 об/мин, длина 70 мм. для использования с внутренним микромотором и заусенцами на прямом валу | наличие | обязательно |  |
| 2.22. | Заусенец для прямого вала из карбида вольфрама, нержавеющая сталь, размеры 006-070, длина 7 см, набор из 15 | наличие | обязательно |  |
| 2.23. | Алмазные заусенцы с прямым валом, нержавеющая сталь, длина 7 см, размеры 006-070, набор из 15 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.24. | Лоток для очистки, стерилизации и хранения принадлежностей для системы сверления/заусенцев, включая корзину для мелких деталей, в комплекте стойка, для хранения: до 6 сверлильных наконечников, соединительный кабель, электродвигатель, до 36 сверл и заусенцев, мелкие детали | наличие | обязательно |  |
| 2.25. | Наконечник , для использования с моторной системой | наличие | обязательно |  |
| 2.26. | Ручка, регулируемая, для использования со всеми инструментами | наличие | обязательно |  |
| 2.27. | Адаптер для очистки | наличие | обязательно |  |
| 2.28. | Лоток, для очистки, стерилизации и хранения принадлежностей, для бритвенной системы, для хранения: до 7 бритвенных наконечников и соединительного кабеля | наличие | обязательно |  |
| 2.29. | Синусовый заусенец 35к, со встроенным орошением, изогнутый на 15°, сверло для бутонов, диаметр заусенца 4 мм, диаметр вала 4 мм, длина 12 см, стерильный, для одноразового использования, упаковка 5 шт | наличие | обязательно |  |
| 2.30. | Синусовый заусенец 35к, со встроенным орошением, изогнутый 40°, цилиндрический, диаметр заусенца 3 мм, диаметр вала 4 мм, длина 12 см, стерильный, для одноразового использования, упаковка 5 шт | наличие | обязательно |  |
| 2.31. | Наконечник для бритвы в сочетании с оптическим трекером для бритвы, а также электромагнитный трекер | наличие | обязательно |  |
| 2.32. | Заусенец со встроенным орошением, изогнутый на 70°, алмазная головка, диаметр заусенца 3,6 мм, диаметр вала 4 мм, длина 12 см, стерильный, для однократного использования, упаковка из 5 шт трекер | наличие | обязательно |  |
| 2.33. | Лезвие бритвы со встроенным орошением для наконечника, прямое, стерильное, для одноразового использования, упаковка из 5 штук, вогнутая режущая кромка, наклонное режущее окно, диаметр 4 мм, длина 12 см | наличие | обязательно |  |
| 2.34. | Лезвие бритвы со встроенным орошением для наконечника, прямое, стерильное, для одноразового использования, упаковка из 5 штук, вогнутая режущая кромка, наклонное режущее окно, диаметр 3 мм, длина 12 см | наличие | обязательно |  |
| 2.35. | Лоток, для очистки, стерилизации и хранения принадлежностей, для бритвенной системы, для хранения: до 7 бритвенных наконечников и соединительного кабеля | наличие | обязательно |  |
| 2.36. | Набор трубок, стерильный, для одноразового использования, упаковка по 10 штук | наличие | обязательно |  |
| 2.37. | Оросительный стержень | наличие | обязательно |  |
| 2.38. | Адаптер для очистки | наличие | обязательно |  |
| 2.39. | Лоток, для очистки, стерилизации и хранения принадлежностей, для бритвенной системы, для хранения: до 7 бритвенных наконечников и соединительного кабеля | наличие | обязательно |  |
| 2.40. | Пластиковый контейнер для стерилизации и хранения со съемной стойкой для инструментов и вставным лотком для хранения до 12 инструментов диаметром от 2,5 до 10 мм и до 6 троакаров, перфорированный, с прозрачной крышкой, внешние размеры (ш х г х в), (мм) | 532 х254 х165 | оптимально |  |
| 2.41. | Чистящее средство, тюбик 5 г, для дистальных и проксимальных линз и волоконно-оптических поверхностей эндоскопов | наличие | обязательно |  |
| 2.42. | Прямой телескоп 0°, увеличенный обзор, диаметр 4 мм, длина 18 см, автоклавируемый, включена волоконно-оптическая передача света, цветовой код: зеленый | наличие | обязательно |  |
| 2.43. | Телескоп с прямым наклоном 45°, увеличенный обзор, диаметр 4 мм, длина 18 см, автоклавируемый, включая волоконно-оптическую передачу света, цветовой код: черный | наличие | обязательно |  |
| 2.44. | Боковой телескоп 70°, увеличенный обзор, диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемый, включая волоконно-оптическую передачу света, цветовой код: желтый | наличие | обязательно |  |
| 2.45. | Ручка телескопа, круглая, стандартная модель, длина 11 см, для использования с телескопом на 30°-120°, диаметром 4 мм и длиной 18 см | наличие | обязательно |  |
| 2.46. | Носовые щипцы, съемные, перевернутые на 60°, длинные челюсти 6 х 20 мм, закругленные кончики, рабочая длина 11 см | наличие | обязательно |  |
| 2.47. | Носовые щипцы, перевернутые на 45°, размер 2, с соединителем для чистки, рабочая длина 13 см | наличие | обязательно |  |
| 2.48. | Носовое зеркало для детей, длина 13 см | наличие | обязательно |  |
| 2.50. | Антральная канюля, замок ЛЮЭРА, длинная изогнутая, наружный диаметр 3 мм, длина 15 см | наличие | обязательно |  |
| 2.51. | Антральная канюля, замок ЛЮЭРА, короткая изогнутая, наружный диаметр 3 мм, длина 12,5 см | наличие | обязательно |  |
| 2.52. | Игла, замок ЛЮЭРА, штыкообразная | наличие | обязательно |  |
| 2.53. | Всасывающая трубка, с оправкой и отсечным отверстием, с разметкой расстояния 5-9 см, 5 Фр., рабочая длина 10 см | наличие | обязательно |  |
| 2.54. | Всасывающая трубка, с отрезным отверстием и стилетом, угловая, наружный диаметр 7 фр./2 мм, рабочая длина 10 см, общая длина 17,5 см | наличие | обязательно |  |
| 2.55. | Всасывающая трубка, с оправкой и отсечным отверстием, с разметкой расстояния 5-9 см, 9 Фр., рабочая длина 10 см | наличие | обязательно |  |
| 2.56. | Подъемник, двусторонний, полуострый и тупой, длина 20 см | наличие | обязательно |  |
| 2.57. | Троакар для синоскопии, с клювом, наружный диаметр 5 мм, длина канюли 8,5 см, для использования с телескопами диаметром 4 мм | наличие | обязательно |  |
| 2.58. | Кюретка для антрального отдела, переднего среза, маленькая, длина 19 см | наличие | обязательно |  |
| 2.59. | Кюретка для антрального отдела, овальная, размер 3, длина 19 см | наличие | обязательно |  |
| 2.60. | Кюретка для антрального отдела, овальная, размер 1, длина 19 см | наличие | обязательно |  |
| 2.61. | Кюретка для антрального отдела, режущая назад, маленькая, длина 19 см | наличие | обязательно |  |
| 2.62. | Кюретка для антрального отдела, правая, длина 16,5 см | наличие | обязательно |  |
| 2.63. | Носовые щипцы, прямые, размер 1, с соединителем для чистки, рабочая длина 13 см | наличие | обязательно |  |
| 2.64. | Зонд, двусторонний, искатель устья верхнечелюстной пазухи, шарообразные концы диаметром 1,2 и 2 мм, длина 19 см | наличие | обязательно |  |
| 2.65. | Искатель лобной пазухи, двусторонний, № 3, один размер изогнут на 77°, другая сторона изогнута на 90°, передний угол, длина 22 см | наличие | обязательно |  |
| 2.66. | Носовые щипцы, перевернутые на 45°, тонкие, овальные чашевидные челюсти, длина 12,5 см | наличие | обязательно |  |
| 2.67. | Носовые щипцы, перевернутые на 90°, размер 3, с соединителем для чистки, рабочая длина 13 см | наличие | обязательно |  |
| 2.68. | Костный перфоратор, съемный, жесткий, с укусом 90° вверх, не сквозной, размер 3,5 х 3,7 мм, рабочая длина 14 см | наличие | обязательно |  |
| 2.69. | Перфоратор, круговая резка, для клиновидной, этмоидной и хоанальной атрезии, диаметр 3,5 мм, с соединителем для очистки, рабочая длина 18 см | наличие | обязательно |  |
| 2.70. | Перфоратор, круговая резка, 65° вверх, для углубления в лобной пазухе, диаметр 3,5 мм, с соединителем для очистки, рабочая длина 17 см, включая инструмент для очистки 651050R | наличие | обязательно |  |
| 2.71. | Носовые щипцы, демонтажные, прямые, сквозные, для ровного среза, ширина 3,5 мм, рабочая длина 11 см | наличие | обязательно |  |
| 2.72. | Носовые щипцы, демонтаж, 45° вверх, размер 1, рабочая длина 11 см | наличие | обязательно |  |
| 2.73. | Носовые щипцы, демонтаж, перевернутый на 90°, размер 2, рабочая длина 11 см | наличие | обязательно |  |
| 2.74. | Антральный перфоратор, режущий назад, тубус вращается на 360°, тубус слегка изогнут вниз, с разъемом для чистки, рабочая длина 10 см | наличие | обязательно |  |
| 2.75. | Клиновидный перфоратор, сквозной, реверсивный, размер 1,6 х 2 мм, рабочая длина 17 см | наличие | обязательно |  |
| 2.76. | Перфоратор для передней части, резка правой стороной вниз и вперед, с соединителем для очистки, рабочая длина 10 см | наличие | обязательно |  |
| 2.77. | Перфоратор для передней части, левая сторона для резки вниз и вперед, с соединителем для очистки, рабочая длина 10 см | наличие | обязательно |  |
| 2.78. | Пинцет для лобной пазухи, сквозной, с очень тонкими плоскими губками, оболочка повернута на 90°, ширина реза 1,5 мм, отверстие назад, с соединителем для очистки, рабочая длина 12 см | наличие | обязательно |  |
| 2.79. | Биполярные щипцы, изолированные, штыковой формы, тупые, наконечники 1 мм, длина 16 см | наличие | обязательно |  |
| 2.80. | Расширяющий рабочий ларинго-фарингоскоп для взрослых, с черным покрытием для лазерной обработки, с правым и левым боковыми крыльями для предотвращения закупорки просвета языком/мягкими тканями, канал для удаления пара, встроенный в рукоятку и лезвие, длина 18 см | наличие | обязательно |  |
| 2.81. | Расширяющий операционный орофарингоскоп для взрослых, с черным покрытием для лазерной обработки, с правым и левым боковыми крыльями для предотвращения закупорки просвета языком/мягкими тканями, канал для удаления пара, встроенный в рукоятку и лезвие, длина 14 см | наличие | обязательно |  |
| 2.82. | Операционный ларингоскоп среднего размера, для взрослых, с антирефлексным покрытием для лазерной обработки, со встроенным каналом для удаления пара, наружный диаметр проксимальный 26 х 18 мм, длина 18 см | наличие | обязательно |  |
| 2.83. | Всасывающая трубка для коагуляции, с эргономичной ручкой, изолированная, с соединением для однополярной коагуляции, с чистящим стилетом, наружный диаметр 2 мм, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.84. | Однополярный высокочастотный шнур, со штекером 5 мм, длиной 300 см | наличие | обязательно |  |
| 2.85. | Протектор, для защиты тканей от непреднамеренного лазерного излучения, изогнутый вверх, овальный, диаметр 7 мм, специальная матовая отделка, с всасывающим каналом для удаления паров лазера, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.86. | Зажим для проксимального освещения | наличие | обязательно |  |
| 2.87. | Держатель ларингоскопа и опора для грудной клетки, состоящий из: держателя ларингоскопа с регулировочным колесом, опорного стержня- подвижный, с металлическим кольцом, диаметр 9 см, длина 34 см | наличие | обязательно |  |
| 2.88. | Опорный столик для держателей ларингоскопов автоклавируемый, состоит из: поворотного рычага с подвижной пластиной; стержня для регулировки высоты, крепежные блоки могут быть установлены на операционный стол со стандартной направляющей 25 х 10 мм " | наличие | обязательно |  |
| 2.89. | Операционный ларингоскоп для взрослых, длина 18 см. большой | наличие | обязательно |  |
| 2.90. | Операционный ларингоскоп для взрослых, длина 18 см, средний (наиболее часто используемая модель) | наличие | обязательно |  |
| 2.91. | Операционный ларингоскоп, длина 18 см, малый (для пациентов с атипичной анатомией гортани) | наличие | обязательно |  |
| 2.92. | Волоконнооптический световод, для ларингоскопов | наличие | обязательно |  |
| 2.93. | Держатель ларингоскопа с большим угловым регулированием, состоящий из: держатель с установочным винтом; защитная накладка для зубов, пластмассовая, автоклавируемая; опорная штанга | наличие | обязательно |  |
| 2.94. | Защитная накладка для зубов, пластмассовая, автоклавируемая | наличие | обязательно |  |
| 2.95. | Иглодержатель с фиксатором, усиленный, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.96. | Биопсийные щипцы усиленные, длина 23 см ' | наличие | обязательно |  |
| 2.97. | Ножницы прямые, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.98. | Щипчики-"аллигатор" без фиксатора, рифленые, прямые, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.99. | Ножницы загнутые вверх на 45°, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.100. | Ножницы загнутые вправо, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.101. | Ножницы загнутые влево, рабочая длина 18 см | наличие | обязательно |  |
| 2.102. | Кусачки ложкообразные, диам. 2.0 мм, прямые, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.103. | Кусачки ложкообразные, загнутые вверх, диам. 2.0 мм, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.104. | Кусачки ложкообразные, диам. 2 мм, загнутые вправо, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.105. | Кусачки ложкообразные, диам. 2.0 мм, загнутые влево, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.106. | Рукоятка щипцов | наличие | обязательно |  |
| 2.107. | Крючок тупой, с точечным зондом, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.108. | Крючок острый, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.109. | Узлопроводник, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.110. | Игла загнутая влево, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.111. | Игла загнутая вправо, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.112. | Ларингеальный нож, овальный, серповидный, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.113. | Ларингеальный нож загнутый, закругленный, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.114. | Ларингеальный нож овальный, прямой, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.115. | Элеватор с отсасывающим каналом, рабочая длина 23 см | наличие | обязательно |  |
| 2.116. | Инъекционная игла, с замком ЛЮЭРА, прямая | наличие | обязательно |  |
| 2.117. | Коагуляционная отсасывающая трубка, изолированная, диам. 3 мм | наличие | обязательно |  |
| 2.118. | Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина 300 см | наличие | обязательно |  |
| 2.119. | Чистящая щетка для острых браншей | наличие | обязательно |  |
| 2.120. | Держатель ларингоскопа, состоящий из: держатель ларингоскопа с регулировочным винтом, опорная штанга, подвижная, с металлическим кольцом диам. 12см и двумя боковыми болтами, длина 34 см | наличие | обязательно |  |
| 2.121. | Опорный столик для держателя ларингоскопа, автоклавируемый, состоящий из: поворотный кронштейн с подвижной подставкой, опорная штанга, регулируемая по высоте, фиксирующий винт крепиться к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины 25 мм * 10 мм | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |