| Лампа щелевая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Фокусное расстояние объектива, мм | 70-125 | обязательно |  |
| 2.2. | Окуляр | 12,5х | оптимально |  |
| 2.3. | Суммарное увеличение/диаметр реального поля зрения, мм | 5х/ 46 8х/ 29,5 12,5х/ 18,4 20х/11,5 32х/ 7,5 | оптимально |  |
| 2.4. | Диапазон межзрачковой регулировки, мм | 50-75 | оптимально |  |
| 2.5. | Стереоскопический угол | 6° | оптимально |  |
| 2.6. | Диапазон регулировки диоптрий | ±8 D | оптимально |  |
| 2.7. | Фильтр | желтый | обязательно |  |
| 2.8. | Характеристики лампы: |  | обязательно |  |
| 2.8.1. | Увеличение проекции | 1,0- 1,16х | обязательно |  |
| 2.8.2. | Ширина щели (бесступенчатая регулировка), мм | 0-12 | оптимально |  |
| 2.8.3. | Диаметр апертуры/длина щели, мм | 0,2; 5,5; 9; 14 | оптимально |  |
| 2.8.3.1. | Бесступенчатая регулировка, мм | 1,8-13 | оптимально |  |
| 2.8.4. | Щелевое вращение | ±90° | оптимально |  |
| 2.8.5. | Фильтр синий , без красного, теплопоглощающий | Наличие | оптимально |  |
| 2.8.6. | Лампа освещения галогенная | 12 В, 30 Вт | оптимально |  |
| 2.9. | Цоколь | Наличие | обязательно |  |
| 2.9.1. | Правое и левое движение, мм | 100-110 | обязательно |  |
| 2.9.2. | Движение вперед и назад, мм | 100-115 | обязательно |  |
| 2.9.3. | Вперед и назад, вправо и влево точное движение, мм | 10-14 | оптимально |  |
| 2.9.4. | Движение вверх и вниз, мм | 30-40 | обязательно |  |
| 2.10. | Подставка для подбородка | Наличие | обязательно |  |
| 2.10.1. | Вертикальное движение, мм | 30-80 | обязательно |  |
| 2.11. | Точка фиксации Светодиод источника света | красный | обязательно |  |
| 2.12. | Источник питания переменного тока | 100 В/ 120 В/230 В/240 В, 50/60 Гц | оптимально |  |
| 2.12.1. | Потребляемая мощность | 40 - 80 ВА | обязательно |  |
| 2.13. | Габариты ШхГ*В, мм | 500x459x662 | оптимально |  |
| 2.14. | Вес, кг | 15.8 | оптимально |  |
| 2.15. | Стандартные аксессуары | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.1. | Защитный чехол | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.2. | Фокусировочный стержень | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.3. | Запасная лампа | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.4. | Бумага для упора для подбородка (1 уп.) | Наличие | оптимально |  |
| 2.15.5. | Предохранители | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.6. | Защитный экран | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.7. | Ключ для технического обслуживания | Наличие | обязательно |  |
| 2.15.8. | Шнур питания | Наличие | обязательно |  |
| 2.16. | Стул врача | Наличие | обязательно |  |
| 2.17. | Стул пациента | Наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |