| Стерилизатор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Не требуется подключение к водопроводу и канализации (полностью автономный) | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Микропроцессорное управление | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | встроенный парогенератор | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Встроенный вакуумный насос | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Объем стерилизационной камеры, л | 20-23 | обязательно |  |
| 2.6. | Программа самотестирования | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Корпус автоклава и внутренние узлы изготовлены из высококачественного материала, который не подвержен изменениям и деформации при обработке дезинфицирующими средствами | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Предохранительный клапан для сброса избыточного давления | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Надежный механический замок | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Индикация тревог | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Уровень шума, дБ не более | 50 | оптимально |  |
| 2.12. | Программы стерилизации не менее | 3 (указать параметры) | обязательно |  |
| 2.13. | Эргономический графический дисплей с возможностью отображения этапов и параметров цикла стерилизации | наличие | обязательно |  |
| 2.14. | Защита от перегрева | наличие | обязательно |  |
| 2.15. | Напряжение питания, В | 220 ±10% В | обязательно |  |
| 2.16. | Мощность, кВт не более | 2 | оптимально |  |
| 2.17. | Комплект для регламентного технического обслуживания | наличие | оптимально |  |
| 2.18. | Циклы стерилизации: минимально, не более максимально, не менее | 121⁰С 134⁰С | обязательно |  |
| 2.19. | Рабочее давление: минимально, не более максимально, не менее | 1,2 бар 2,2 бар | обязательно |  |
| 2.20. | Тип загрузки | горизонтальный | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |