| Аппарат для лечения электросном |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Питание от сети переменного тока (В/Гц) | 220/50 | обязательно |  |
| 2.2. | Мощность, потребляемая от сети (В-А) | 25 | оптимально |  |
| 2.3. | Частоты следования импульсов (Гц) | 5, 10, 20, 40, 80, 100 и 160 | обязательно |  |
| 2.4. | Длительность фронта и среза импульса (мкс) не более | 50 | обязательно |  |
| 2.5. | Относительная погрешность установки частоты не более(%) | ±20 | обязательно |  |
| 2.6. | Длительность импульсов (мс) | 0,5±20% | обязательно |  |
| 2.7. | Время выхода на рабочий режим, не более, мин | 3 | обязательно |  |
| 2.8. | Максимальный ток пациента, мА | 10 | обязательно |  |
| 2.9. | Максимальное время непрерывной работы (ч) | 8 | оптимально |  |
| 2.10. | Наработка на отказ не менее (ч) | 1500 | оптимально |  |
| 2.11. | Габаритные размеры (мм) | 108х300х315 | оптимально |  |
| 2.12. | Масса (кг) | 3,5 | оптимально |  |
| 2.13. | Исполнение | переносной, настольный | оптимально |  |
| 2.14. | Защита цепи пациента | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента вода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |