| Комплекс ЭЭГ для новорожденных и детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Количество каналов 21 | наличие | обязательно |  |
| 2.1.1. | количество каналов для регистрации ЭМГ, ЭКГ, ЭОГ | 3 | обязательно |  |
| 2.2. | Количество полиграфических каналов 3 | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Диапазон измеряемых напряжений по каждому каналу | +/- 0.8 13 | оптимально |  |
| 2.4. | Уровень собственных шумов, от пика до пика не более | 2 мкВ | обязательно |  |
| 2.5. | Нижнее значение полосы пропускания 0,5 Гц | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Верхнее значение полосы пропускания 80 Гц | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Ток заряда аккумулятора | 400 мА | обязательно |  |
| 2.8. | Время полного заряда аккумулятора не более | 4 часа | обязательно |  |
| 2.9. | Продолжительность автономной работы не менее | 10 часов | обязательно |  |
| 2.10. | Дальность работы канала беспроводной связи не менее | 5 метров | оптимально |  |
| 2.11. | Габаритные размеры модуля регистрации не более | 80x50x19 мм | оптимально |  |
| 3. | Комплектация |  |  |  |
| 3.1. | Аппаратный блок | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.2. | Устройство связи с ПК | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.3. | Комплект электродов ЭЭГ | 2 шт. | обязательно |  |
| 3.4. | Комплект одноразовых электродов (50 шт.) | 5 шт. | обязательно |  |
| 3.5. | Комплект электродов ЭКГ (одноразовые электроды) | 4 шт. | обязательно |  |
| 3.6. | Стойка специализированная | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.7. | Кабель отведения под одноразовые электроды (4x2) | 16 шт. | обязательно |  |
| 3.8. | Флэш накопитель с программным обеспечением | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.9. | Описание на программное обеспечение на флэш накопителе | 1 шт. | оптимально |  |
| 3.10. | Зарядное устройство | 2 шт. | обязательно |  |
| 3.11. | Пояс нагрудный для крепления ЭЭГ шлема | 2 шт. | обязательно |  |
| 3.12. | Гель электродный 250 гр./бут | 4 шт. | обязательно |  |
| 3.13. | Система ввода геля под электроды | 2 шт. | обязательно |  |
| 3.14. | Шапочки для фиксации ЭЭГ электродов - неонатальные | 3 шт. | обязательно |  |
| 3.15. | Кабель отведения с ЭЭГ электродами для длительной записи | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.16. | Беспроводной фотостимулятор | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.17. | Крепление к фотостимулятору- 1 шт.; Web-камера - 1 шт. | наличие | обязательно |  |
| 3.18. | Камера для ночного видеонаблюдения с ИК подсветкой | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.19. | Флэш-карта | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.20. | Устройство чтения флэш-карт (USB адаптер) | 1 шт. | обязательно |  |
| 3.21. | Стойка специализированная | 2 шт. | обязательно |  |
| 4. | Основные возможности системы |  |  |  |
| 4.1. | запись сигнала в реальном времени с отображением на мониторе, а также запись на SD-карту | наличие | обязательно |  |
| 4.2. | расчет межполушарной асимметрии | наличие | обязательно |  |
| 4.3. | работа устройства до 10 часов без зарядки аккумулятора | наличие | обязательно |  |
| 4.4. | режим выделения артефактов | наличие | обязательно |  |
| 4.5. | автоматизированный поиск участков патологической активности | наличие | обязательно |  |
| 4.6. | синхронизированная с ЭЭГ запись видеоизображения | наличие | обязательно |  |
| 4.7. | импорт/экспорт проведенных обследований | наличие | обязательно |  |
| 4.8. | синхронизация обследований через облачное хранилище или сетевой диск | наличие | обязательно |  |
| 4.9. | режим быстрого просмотра длительных записей с автоматизированной отметкой патологических участков | наличие | обязательно |  |
| 4.10. | расчет средней амплитуды ритмов по каждой пробе | наличие | обязательно |  |
| 4.11. | расчет индекса и частоты альфа-ритма | наличие | обязательно |  |
| 4.12. | расчет индекса медленноволновой активности | наличие | обязательно |  |
| 4.13. | применение специальных (полосовых) фильтров | наличие | обязательно |  |
| 4.14. | применение фильтрации сетевой помехи | наличие | обязательно |  |
| 5. | Условия поставки |  |  |  |
| 5.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 5.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 5.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 5.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 5.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 5.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 5.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 5.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 5.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |