| Анализатор среднего уха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Частоты зондирующего тона: 226 Гц; 678 Гц; 800 Гц; 1000 Гц | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Уровень зондирующего тона: 69 дБ | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Функция AGC (АРУ) автоматическая регулировка усиления для предотвращения чрезмерных уровней стимула в зависимости от объема слухового прохода | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Диапазон измерения давления воздуха от -600 дПа до +300дПа | наличие | оптимально |  |
| 2.5. | Расширенный диапазон давления от -750 дПа до +550 дПа | наличие | оптимально |  |
| 2.6. | Скорость накачки: Очень медленно Медленно Средне Быстро В автоматическом режиме | наличие | оптимально |  |
| 2.7. | Эквивалентный объем от 0,1 до 8,0 мл при 226 Гц от 0,1 до 15 mmho при 678, 800, 1000 Гц | наличие | оптимально |  |
| 2.8. | Тестирование: В автоматическом режиме; В ручном режиме | наличие | оптимально |  |
| 3. | Дополнительные условия |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |