| № п/п | Наименование медико-технического требования | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | приложить | обязательно |
| 2. | Доступные режимы движения инструмента: вперед, колебания, назад | Наличие | обязательно |
| 3. | Управление шейвером с педали, кнопок консоли или кнопок рукоятки | Наличие | обязательно |
| 4. | Распознавание и автоматическая установка параметров работы подключенной рукоятки | Наличие | обязательно |
| 5. | Возможность стерилизации рукоятки в автоклаве | Наличие | обязательно |
| 6. | Самотестирование аппарата при включении | Наличие | обязательно |
| 7. | Запоминание последних настроек пользователя | Наличие | обязательно |
| 8. | Частота вращения об/мин., в диапазоне | 500 – 10000 | обязательно |
| 9. | Режимы осцилляции | Не менее 9 | обязательно |
| 10. | Диапазон скоростей в режиме осцилляции, об/мин. | Не менее 500 – 3500 | обязательно |
| 11. | Масса рукоятки | Не более 350 г | обязательно |
| 12. | Комплектация: | Наличие | обязательно |
| 12.1 | Блок управления с кабелем питания – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.2 | Рукоятка, с кабелем – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.3 | Педаль, с кабелем – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.4 | Запасные предохранители – 2 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.5 | Одноразовый полнорадиусный резектор, диаметр не более 3,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.6 | Одноразовый полнорадиусный резектор, диаметр не менее 4,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.7 | Одноразовый быстро режущий резектор, диаметр не более 3,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.8 | Одноразовый быстро режущий резектор, диаметр не менее 4,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.9 | Одноразовый чисто режущий резектор, диаметр не более 3,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 12.10 | Одноразовый чисто режущий резектор, диаметр не менее 4,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм (6 шт. в упаковке) – 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 13. | Условия поставки |  |  |
| 13.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |
| 13.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |
| 13.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие |  |
| 13.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 13.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |
| 13.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 13.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |
| 13.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 13.9 | Адрес установки оборудования |  | обязательно |