| № п/п | Наименование медико-технического требования | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель установки | указать | обязательно |
| 1.2 | Модель кресла пациента | указать | обязательно |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.5 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 1.6 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | приложить | обязательно |
| 2.Рабочие характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Диапазон измерения | от 0,0 до 20,0 мг/дл (от 0 до 340 мкмоль/л) | обязательно |
| 2.2 | Точность |  |  |
| 2.2.1 | (> 35 недель гестации) | ± 1,5 мг/дл или ± 25,5 мкмоль/л | обязательно |
| 2.2.2 | (≥ 24 недель гестации) | ± 1,6 мг/дл или ± 27,4 мкмоль/л | обязательно |
| 2.3 | Точность после фототерапии |  | обязательно |
| 2.3.1 | (≥ 24 недель гестации) | ± 2,3 мг/дл или ± 39,00 мкмоль/л | обязательно |
| 2.3.2 | (> 35 недель гестации) | ± 2,2 мг/дл или ± 38,00 мкмоль/л | обязательно |
| 3.Электрические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Батарея | Внутренняя NiMH | обязательно |
| 3.2 | Количество измерений (при полной зарядке) | 250 | обязательно |
| 3.3 | Адаптер переменного тока | наличие | обязательно |
| 3.3.1 | Вход | 9 В постоянного тока, 500 мА | обязательно |
| 3.3.2 | Выход | от 100 до 240 В ~, 50/60 Гц, от 11 до 18 ВА | обязательно |
| 3.4 | Источник света | наличие | обязательно |
| 3.4.1 | Импульсная ксеноновая дуговая лампа | наличие | обязательно |
| 3.4.2 | Срок службы источника света | 150 000 измерений | обязательно |
| 3.4.3 | Датчики | Кремниевые фотодиоды | обязательно |
| 4.Передача данных |  |  |  |
| 4.1 | USB-порт HL-7 или CSV | наличие | обязательно |
| 5.Физические характеристики |  |  |  |
| 5.1 | Ширина | 56 мм | оптимально |
| 5.2 | Глубина | 45 мм | оптимально |
| 5.3 | Высота | 168 мм | оптимально |
| 5.4 | Масса | 203 г ± 10% | оптимально |
| 6. Условия поставки |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |
| 6.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования. Монтаж осуществляется без остановки работы отделения | наличие | указать организацию, которая будет проводить монтаж и обучение персонала |
| 6.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | наличие |
| 6.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 6.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес | обязательно |
| 6.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 6.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |
| 6.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 6.9 | Адрес установки оборудования |  | обязательно |