Техническое предложение на поставку товара (сосудистая)

| № | Параметры |  | Требования |  | Соответствие требованию | Указать да/нет или значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производитель, страна происхождения |  | указать |  | обязательно |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат (отчет об испытаниях) стали и соответствия параметрам |  | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |  |  |
| 1.3 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС |  | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |  |  |
| 2.Химические характеристики стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Хром (Cr) |  | 12.55-12.85 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.2 | Углерод (C) |  | 0.14-0.19 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.3 | Фосфор (P) |  | 0.02-0.025 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.4 | Кремний (Si) |  | 0.27-0.275 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.5 | Марганец (Mn) |  | 0.45-0.65 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.6 | Сера (S) |  | 0.015-0.017 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.7 | Никель (Ni) |  | 0,1-0.105 % |  | обязательно |  |  |  |
| 3. Технические характеристики инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дисcектор по Price-Thomas с изогнутыми ручками №1. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 21 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 40 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.2 | Дисcектор по Satinsky с изогнутыми ручками, с кремальерой №2. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 21 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 40 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.3 | Зажим по DE BAKEY атравматический, кровоостанавливающий, для периферических сосудов. |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 18 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 40 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.4 | Зажим кровоостанавливающий, с атравматической риской, изогнутый. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 16 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 35 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.5 | Зажим по DARDIK атравматический общего назначения, кровоостанавливающий. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 16 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутый под углом |  | 90 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.6 | Зажим по DARDIK атравматический общего назначения, кровоостанавливающий. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 17 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 65 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутый под углом |  | 45 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.7 | Зажим по DARDIK атравматический общего назначения, кровоостанавливающий. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 17 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 65 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутый под углом |  | 30 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.8 | Зажим по LIDDLE атравматический, кровоостанавливающий, аортальный. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 27 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.9 | Зажим по DE BAKEY атравматический, кровоостанавлива-ющий, для аневризмы аорты, слабо изогнутый. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 35 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 130 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.10 | Зажим по DE BAKEY атравматический, кровоостанавлива-ющий, для аневризмы аорты, слабо изогнутый. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 27 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.11 | Зажим по LEES атравматический, кровоостанавливающий для бронха №2. |  |  |  | 10 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 25 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.12 | Иглодержатель по Mayo-Hegar из твердосплава. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 26 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 18 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - насечка |  | 0,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.13 | Иглодержатель по Mayo-Hegar из твердосплава. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 20 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - насечка |  | 0,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.14 | Иглодержатель по Mayo-Hegar из твердосплава. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 18 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 17 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - насечка |  | 0,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.15 | Иглодержатель по Mayo-Hegar из твердосплава. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 14 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 14 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - насечка |  | 0,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.16 | Иглодержатель глазной по Castroviejo прямой, с зубцами и фиксатором. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 14 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 15 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.17 | Иглодержатель глазной по Castroviejo прямой, с зубцами и фиксатором. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 18 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 15 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.18 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов прямая. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 3,5 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.19 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов прямая. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 5см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.20 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов прямая. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 6 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.21 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов изогнутая |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 3,5 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.22 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов изогнутая |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 5 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.23 | Клемма (бульдог) для кровеносных сосудов изогнутая |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 6 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.24 | Ножницы по Stevens глазные заостренные, вертикально-изогнутые. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 11,3 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 25 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.25 | Ножницы по Stevens глазные тупоконечные, вертикально-изогнутые. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 11,3 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 25 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.26 | Ножницы медицинские по Sims тупоконечные, вертикально-изогнутые. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 25 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 45 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.27 | Ножницы по Metzenbaum анатомические, для вскрытия мягких тканей, прямые, острые. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 45 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.28 | Ножницы по Metzenbaum анатомические, для вскрытия мягких тканей, изогнутые, заостренные. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 45 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.29 | Ножницы сосудистые, горизонтально-изогнутые. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 16 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 15 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.30 | Ножницы сосудистые по Potts-Smith. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 19 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 25 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутые под углом |  | 25 градусов |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Ножницы сосудистые, прямые. |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 16 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 18 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.32 | Пинцет по De Bakey с атравматической нарезкой. |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 15 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 17 х 1,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.33 | Ранорасширитель по Adson нейрохирургический, с острыми губками. Сгибается. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 31 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - расхождение зеркал |  | 180 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - кол-во зубов |  | 4 зуба |  | обязательно |  |  |  |
| 3.34 | Ранорасширитель по Adson с кремальерой, большой. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 22 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - расхождение зеркал |  | 120 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - кол-во зубов |  | 5 х 4 зуба |  | обязательно |  |  |  |
| 3.35 | Троакар полостный |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - диаметр |  | 7 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.36 | Троакар по Nelson. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 21 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - диаметр |  | 11/9,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.37 | Кусачки по Ferris-Smith-Kerrison, костные, для гемиламинэктомии. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - ширина |  | 2 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутые кверху |  | 90 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.38 | Кусачки по Ferris-Smith-Kerrison, костные, для гемиламинэктомии. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - ширина |  | 4 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутые кверху |  | 90 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.39 | Кусачки по Ferris-Smith-Kerrison, костные, для гемиламинэктомии. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - ширина |  | 2 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутые вниз |  | 90 градусов |  | обязательно |  |  |  |
| 3.40 | Кусачки по Ferris-Smith-Kerrison, костные, для гемиламинэктомии. |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - ширина |  | 4 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - изогнутые вниз |  | 90 градусов |  | обязательно |  |  |  |