| МИНИСТЕРУЛ ОКРОТИРИИ СЭНЭТЭЦИЙ АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | МIНICТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИДНIСТРОВСЬКОI МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40

р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510

e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

Руководителям хозяйствующих субъектов

_________________№_______________

На № __________    от    ____________

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение в срок до 12 января 2024 года на поставку стоматологических установок в количестве 12-ти единиц и зуботехнической литейной машины (индукционной) в количестве                    1-ой единицы для ГУ «Государственная региональная стоматологическая поликлиника имени В.М. Арестова» согласно следующего технического задания:

Техническое задание на стоматологическую установку

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Напряжение питания | 230В, 50/60Гц | обязательно |
| 2.2 | Подача воды | наличие | обязательно |
| 2.3 | Блок управления | микропроцессорный | обязательно |
| 2.4 | Подача инструментов | нижняя | обязательно |
| 2.5 | Подъёмный механизм кресла | наличие | обязательно |
| 2.6 | Управление креслом: панель на столе врача, универсальная ножная педаль | наличие | обязательно |
| 2.7 | Подголовник | наличие | обязательно |
| 2.8 | Система преобразования напряжения 230В/24В | наличие | обязательно |
| 2.9 | Максимальный вес пациента, кг, не менее | 150 | обязательно |
| 2.10 | Ход спинки кресла, не менее | 70 градусов | обязательно |
| 2.11 | Ход сидения кресла, не менее | 8 градусов | обязательно |
| 2.12 | Максимально возможное количество инструментальных модулей на панели врача, не менее | 4 | обязательно |
| 2.13 | Индикация давления воздуха в системе | наличие | обязательно |
| 2.14 | Индивидуальная Компрессорная установка | наличие | обязательно |
| 2.15 | Комплект из двух турбинных наконечников | наличие | обязательно |
| 2.16 | Скалер ультразвуковой | наличие | обязательно |
| 2.17 | Блок фото-отбеливания зубов | наличие | обязательно |
| 2.18 | Полимеризационная лампа | наличие | обязательно |
| 2.19 | Стул врача, регулируемый по высоте | наличие | обязательно |
| 2.20 | Слюноотсос эжекторного типа | наличие | обязательно |
| 2.21 | Фильтр масло-уловитель | наличие | обязательно |
| 2.22 | Светильник бестеневой не менее 20000люкс | наличие | обязательно |
| 2.23 | Тип лампы | светодиодная | обязательно |
| 2.24 | Боковой держатель светильника съёмный, стерилизуемый | наличие | обязательно |
| 2.25 | Комплект интраоральной камеры и монитора | наличие | обязательно |
| 2.26 | Управление функциями инструментов с панели врача | наличие | обязательно |
| 2.27 | Регулировка подачи воды и воздуха на иструменты | наличие | обязательно |
| 2.28 | Перемещение светильника осуществляется поворотным пантографом | наличие | обязательно |
| 2.29 | Подголовник с двойным шарниром, позволяющим использовать установку как для взрослых так и для детей | наличие | обязательно |
| 2.30 | Возможность приёма инвалидов-колясочников за счёт существующей конструкции | наличие | обязательно |
| 2.31 | Система безопасности с плавким предохранителем | наличие | обязательно |
| 2.32 | Возможность установки аспиратора хирургического | наличие | обязательно |
| 2.33 | Фильтр грубой очистки воды в комплекте | наличие | обязательно |
| 3. | Дополнительные условия |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2 | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3 | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.4 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 3.5 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.6 | Адрес поставки оборудования | г. Тирасполь ул. Комсомольская 10/2 | обязательно |

Техническое задание на зуботехническую литейную машину (индукционную)

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Электропитание | Электропитание: 230В/50гц | обязательно |
| 2.2 | Расход энергии | 2,5кВт | оптимально |
| 2.3 | Метод литья | Центробежная отливка | обязательно |
| 2.4 | Мощность мотора, не менее | 370вт | обязательно |
| 2.5 | Центробежный радиус, не менее | 21см | оптимально |
| 2.6 | Обороты вращения, об/мин, не менее | 550 | обязательно |
| 2.7 | Интервал между отливками, не более | 2 минут | обязательно |
| 2.8 | Максимальная загрузка, не менее | 80 грамм | обязательно |
| 2.9 | Время плавления при полной загрузке, не более | 110 секунд | оптимально |
| 2.10 | Охлаждение | Водяное или воздушное | обязательно |
| 3. | Дополнительные условия |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |
| 3.2 | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |
| 3.3 | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |
| 3.4 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |
| 3.5 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |
| 3.6 | Адрес поставки оборудования | г. Тирасполь ул. Комсомольская 10/2 | обязательно |

Срок и условия поставки: 90 календарных дней с момента получения предоплаты.

Условия поставки: Доставка и отгрузка будет осуществляться силами и средствами поставщика.

Срок проведения закупки: 2024 год.

Условия оплаты: предоплата в размере 50%, оставшаяся сумма в течение 30 дней с момента поставки товара.

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цены единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Министр 									К.В. Албул

Туранский А.О.

(533) 54201