Описание объекта закупки

| Видеоэндохирургический комплекс с набором инструментов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Стойка приборная медицинская передвигается на 4 антистатических двойных колесах, оборудованных блокирующими тормозами, энергобалкой со встроенными электрическими распределителями с 6 розетками, заземляющими штекерами | наличие | обязательно |
| 2.2. | Полка приборная (мм) не менее | 3 шт. | обязательно |
| 2.3. | Монитор медицинского класса 4К UHD, диагональю (дюйма), не менее | 32" | обязательно |
| 2.3.1. | Держатель монитора, регулируемый по высоте, поворотный и наклоняемый | наличие | обязательно |
| 2.4. | Головка эндоскопической камеры стандарт изображения 4К | наличие | обязательно |
| 2.4.1. | Фокусное расстояние, не хуже | 19 мм | обязательно |
| 2.4.2. | Технология визуализации с флуоресцентной визуализацией в ближнем инфракрасном диапазоне для визуализации индоцианина зелёного и автофлуоресценции | наличие | обязательно |
| 2.5. | Модуль подключения эндоскопической камеры | наличие | обязательно |
| 2.5.1. | Модуль связи для эксплуатации эндоскопической камеры | наличие | обязательно |
| 2.6. | Чехол для камеры, 14 х 262 см, стерильный, для одноразового использования, упаковка из 40 штук, для использования со всеми стандартными головками эндоскопических камер | наличие | обязательно |
| 2.7. | Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат, 1 шт. | наличие | обязательно |
| 2.7.1. | Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой для функции переключения, для использования с ВЧ-генераторами, 1 шт. | наличие | обязательно |
| 2.7.2. | Нейтральный электрод, для одноразового использования, контактная поверхность разделена на две части, А = 169 см2, упаковка по 50 штук | 2 уп. | обязательно |
| 2.7.3. | Соединительный шнур нейтрального электрода, 2 шт. | наличие | обязательно |
| 2.8. | Инсуффлятор электронный, 1 шт. | наличие | обязательно |
| 2.8.1. | Инсуффляционная трубка, стерилизуемая, внутренний диаметр 9 мм, длина 250 см, для использования с эндофлятором | наличие | обязательно |
| 2.8.2. | Газовый фильтр, гидрофобный с обеих сторон, одноразовый, стерильный, упаковка по 25 штук, для использования с инсуффляционными установками с максимальным расходом газа 50 л/мин | наличие | обязательно |
| 2.8.3. | Трубка высокого давления СО2, американо-немецкое соединение, длина 102 см., 1шт. | наличие | обязательно |
| 2.9. | Источник холодного света | наличие | обязательно |
| 2.9.1. | Тип источника света | светодиодный | обязательно |
| 2.9.2. | Ручная регулировка яркости (интенсивности света) | наличие | обязательно |
| 2.9.3. | Автоматическая регулировка яркости (интенсивности света) | наличие | обязательно |
| 2.9.4. | Режим самодиагностики | наличие | обязательно |
| 2.9.5. | Срок службы излучателя светового потока, не менее | 30000 час |  |
| 2.9.6. | Дистанционное управление источником света | наличие | обязательно |
| 2.9.7. | Сенсорный дисплей управления | наличие | обязательно |
| 2.9.8. | Русифицированный интерфейс управления | наличие | обязательно |
| 2.9.9. | Функция работы источника в ближнем инфракрасном свете для флуоресцентной диагностики с индоцианином зеленым | наличие | обязательно |
| 2.10. | Волоконно-оптический световод, с прямым разъемом, чрезвычайно термостойкий, с предохранителем, повышенной светопроницаемостью, диаметр 4,8 мм, длина 250 см, 4 шт. | наличие | обязательно |
| 2.11. | Система аспирации и ирригации, набор, рабочее напряжение 100 - 240 перем. тока, 50/60 Гц | наличие | обязательно |
| 2.11.1. | Набор силиконовых трубок для аспирации, стерилизуемый, для использования с системой аспирации и ирригации. 2 шт. | наличие | обязательно |
| 2.11.2. | Фильтр, одноразовый, нестерильный, для аспирации жидкости, специально приспособленный, 10 шт./упаковка, 2 уп. | наличие | обязательно |
| 2.11.3. | Набор трубок для ирригации, стерильный, для одноразового использования, 10 шт./упаковка, 1 шт. | наличие | обязательно |
| 3. | Лапароскопия в общей хирургии, базовый набор |  |  |
| 3.1. | Оптика I передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом | 1 | обязательно |
| 3.2. | Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом | 2 | обязательно |
| 3.3. | Клип-аппликатор, разборный, поворотный, размер 10 мм, длина 36 см, для титановых клипс (среднего размера), после захвата клипсы фиксатор на рукоятке фиксирует браншу | 4 | обязательно |
| 3.4. | Ножницы поворотные, разборные, обе бранши подвижны, зубчатые, ложкообразно изогнутые, без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см | 3 | обязательно |
| 3.5. | Ножницы поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, и без него размер 5 мм, длина 36 см | 6 | обязательно |
| 3.6. | Рукоятка, пластмассовая, поворотная, без кремальеры, большая контактная поверхность в кольце для пальца, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции | 1 | обязательно |
| 3.7. | Силиконовый лепестковый клапан размер 6 мм | 6 | обязательно |
| 3.8. | Ретрактор, большая контактная площадь, размер 10 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.9. | Ретрактор, размер 5 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.10. | Макроиглодержатель, с карбидвольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка с фиксатором, фиксатор вверху, бранши загнуты влево, размер 5 мм, длина 33 см | 6 | обязательно |
| 3.11. | Вставка для щипцов, для рассекающих и захватывающих щипцов, бранши двойные подвижные, прямоугольные, размер 10 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.12. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, разборные, без соединения для монополярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком, обе бранши подвижны, бранши загнуты под прямым углом, размер 10 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.13. | Захватывающие щипцы, поворотные, разборные, без соединения для монополярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком, обе бранши подвижны, размер 10 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.14. | Проталкиватель узлов, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см | 1 | обязательно |
| 3.15. | Канюля для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с двухходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см | 4 | обязательно |
| 3.16. | Игла Вереша для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, замок, автоклавируемая, 0 2,1 мм, длина 13 см | 1 | обязательно |
| 3.17. | Коагуляционный и диссекционный электрод, с изолированным тубусом, с соединением для монополярной коагуляции, L-образный, с маркировкой в см, плавно заостряющийся конец, размер 5 мм, длина 43 см | 3 | обязательно |
| 3.18. | Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 5 мм, длина 300 см, для использования с системой коагуляции | 6 | обязательно |
| 3.19. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком, обе бранши подвижны, особенно подходят для диссекции, размер 5 мм, длина 36 см | 2 | обязательно |
| 3.20. | Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см | 6 | обязательно |
| 3.21. | Шовный инструмент, для закрытия подкожной фасции, размер 2,8 мм, длина 17 см | 2 | обязательно |
| 3.22. | Эндоскопическая лигатурная петля, с узлами, для кровоточащих культей, с рассасывающейся синтетической нитью, для одноразового использования, стерильная, USP 0, размер 3 мм, длина 33 см, 12 шт./упаковка | 10 | обязательно |
| 3.23. | Электрод для коагуляции и диссекции, в форме шарика | 6 | обязательно |
| 3.24. | Веерный ретрактор, разборный, выдвижной, размер 10 мм, длина 36 см | 2 | обязательно |
| 3.25. | Пункционная канюля, с замком, размер 5 мм, диаметр 1.6 мм, длина 36 см | 4 | обязательно |
| 3.26. | Троакар, с краном для инсуффляции, размер 11 мм, рабочая длина 10.5 см | 4 | обязательно |
| 3.27. | Канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, размер 11 мм, рабочая длина 10.5 см | 6 | обязательно |
| 3.28. | Мультифункциональный клапан, размер 11 мм | 11 | обязательно |
| 3.29. | Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструмента 5 мм, наружный диаметр канюли троакара 11 мм | 4 | обязательно |
| 3.30. | Троакар, с краном для инсуффляции, размер 6 мм, рабочая длина 10.5 см | 5 | обязательно |
| 3.31. | Канюля троакара, с резьбой и поворотным краном для инсуффляции, размер 6 мм, рабочая длина 10.5 см | 5 | обязательно |
| 3.32. | Мультифункциональный клапан, размер 6 мм | 5 | обязательно |
| 3.33. | Зажим, вращающийся, разборный, без штифта для монополярной коагуляции, с разъемом для ирригации с замком для очистки, бранши двойного действия, размер 10 мм, длина 36 см, в комплекте: Металлическая ручка с кровоостанавливающим механизмом, с храповым механизмом увеличенная площадью контакта. Наружный тубус изолированный. Вставка для щипцов | 2 | обязательно |
| 3.34. | Захватывающие щипцы поворотные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком, обе бранши подвижны, атравматические, окончатые, размер 5 мм, длина 36 см | 3 | обязательно |
| 3.35. | Щипцы для захвата и диссекции, поворотные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком, обе бранши подвижны, длинные, размер 5 мм, длина 36 см | 3 | обязательно |
| 3.36. | Захватывающие щипцы, вращающиеся, со штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм. длина 30 см, атравматические, двойные ложки, с несколькими зубцами, бранши двойной подвижности, состоят из: Пластиковая рукоятка, с кровоостанавливающим механизмом, с увеличенной площадью контакта; Внешняя трубка, изолированная; Вставка для щипцов | 3 | обязательно |
| 3.37. | Захватывающие щипцы, вращающиеся, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, изогнутые, одинарные бранши, в состав входят: Пластиковая рукоятка, с кровоостанавливающим механизмом с храповым механизмом, с увеличенной площадью контакта; Внешняя трубка, изолированная; Вставка для щипцов | 3 | обязательно |
| 3.38. | Коагуляционный и диссекционный электрод, L-образный, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см | 3 | обязательно |
| 3.39. | Захватывающие щипцы, вращающиеся, с соединительным штифтом для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, изогнутые, одинарные бранши, состоят из: Пластиковая рукоятка с отключаемой кремальерой, с увеличенной площадью контакта; Наружная Трубка, изолированная; Вставка для щипцов | 3 | обязательно |

Заместитель начальника Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                                      Рошко В.А.

___.___.2024г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500