ГУ '' Республиканская клиническая больница''

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система для переливания крови с фильтром | шт | 1 000 |
|  | Система для забора крови | шт | 1 500 |

Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для нужд отделений переливания крови на первое полугодие 2024 года.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Система для переливания крови с фильтром |  |  |  |  |
| 1.1 | Система оснащена пластиковым или комбинированным металлическим шипом для перфорации контейнера или флакона | наличие | обязательно |  |
| 1.2 | Встроенный воздушный фильтр размер ячеек 0,3мкм | наличие | обязательно |  |
| 1.3 | Трансфузионный фильтр размер ячеек 200мкм | наличие | обязательно |  |
| 1.4 | Заточка иглы | трехгранная | обязательно |  |
| 1.5 | Соединение | Луер или Луер Лок | обязательно |  |
| 1.6 | Прозрачные трубки и роликовый регулятор | наличие | обязательно |  |
| 2. Система для взятия крови в бутылку |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство для впускания воздуха имеет фильтр, обеспечивающий фильтрацию поступающего воздуха от микроорганизмов. | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Игла для подключения к бутылке - металлическая. Соединение деталей устройств герметичны при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа. | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Соединение | "Луер-Лок" | обязательно |  |
| 2.4 | Игла | Наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку | обязательно |  |
| 2.5 | Игла | Наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку | обязательно |  |
| 2.6 | Длина трубки устройства | от 650 мм | обязательно |  |
| 2.7 | Стерильность, нетоксичность, апирогенность | наличие | обязательно |  |