Министру здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Албул К.В.

Служебная записка № _______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканская клиническая больница» исх.№ 01-07/86 от 11 января 2024 года о необходимости проведения закупки микроскопа в количестве 1 единицы, в соответствии с правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики о реализации мероприятий, направленных на развитие (обновление) материально-технической базы учреждений здравоохранения и приобретение специализированного медицинского автотранспорта.

Описание объекта закупки представлено ГУ «Республиканская клиническая больница» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 1 Статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год», считаю целесообразным осуществить закупку оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Микроскоп |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Оптическая схема UIS2 | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Осветительная LED система, встроенная в основание штатива | наличие | обязательно |  |
| 2.2.1. | Обеспечивает настройку по Келеру (с фиксированной полевой диафрагмой) | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2. | Светодиодный источник света, прецентрированный | 2,4W | обязательно |  |
| 2.3. | Фокусировка | наличие | обязательно |  |
| 2.3.1. | Коаксиальные винты грубой и тонкой фокусировки (полный ход 15 мм) | наличие | обязательно |  |
| 2.3.2. | Перемещение за один оборот винта грубой фокусировки | 36,8 мм | обязательно |  |
| 2.3.3. | Настройка усилия на винте грубой фокусировки | наличие | обязательно |  |
| 2.3.4. | Винт тонкой фокусировки с градацией 2,5 мкм деление | 300 мкм/оборот | обязательно |  |
| 2.4. | Пятипозиционный револьвер с уклоном вовнутрь | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Предметный стол механический с троссовым приводом | наличие | обязательно |  |
| 2.5.1. | Диапазон движения стола по осям X, Y (мм) | 76x30 | обязательно |  |
| 2.5.2. | Размеры стола Д х Ш, не менее (мм) | 132x120 | обязательно |  |
| 2.5.3. | Препаратодержатель на одно стекло с градуировкой X, Y позиций | наличие | обязательно |  |
| 2.5.4. | Блокировка перемещения препаратоводителя | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Тубус наклонный 30° с антигрибковым покрытием | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Переключение светового потока очки/видео порт | 100 %/-0% или 0%/-100% | обязательно |  |
| 2.6.2. | Выбор межзрачкового расстояния (мм) | 48-75 | обязательно |  |
| 2.6.3. | Высота окуляров (мм) | 375 - 427 | обязательно |  |
| 2.7. | Окуляры (с антигрибковым покрытием) | 10Х FN20 | обязательно |  |
| 2.8. | Конденсор Аббе с масляной иммерсией | 1,25 | обязательно |  |
| 2.8.1. | Встроенная апертурная диафрагма | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Методики исследования (светлое / темное поле) | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | План ахроматические объективы с антигрибковым покрытием | наличие | обязательно |  |
| 2.10.1. | Планахроматом 4Х | ЧА=0,1, РО-27,8 мм | обязательно |  |
| 2.10.2. | Планахроматом 10Х | ЧА=0,25, РО=8 мм | обязательно |  |
| 2.10.3. | Планахроматом 40Х | ЧА=0,65, РО=0,60 мм | обязательно |  |
| 2.10.4. | Планахроматом 20Х | ЧА=0,4, РО=2,5 мм | опционально |  |
| 2.10.5. | Планахроматом 100Х | ЧА=1,25, РО=0,13 мм | опционально |  |
| 2.11. | Стандарты энергоподключения | 100-240В, 50/60 Гц, 0.4А | обязательно |  |

Заместитель начальника Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                                      Рошко В.А.

____.____.2024г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500