Описание объекта закупки

Потолочный операционный светильник

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Количество блоков освещения | Не менее 1 | обязательно |
| 3.2 | Источник света | Светодиоды | обязательно |
| 3.3 | Крепление светильника | Потолочное | обязательно |
| 3.4 | Перемещение блоков освещения по высоте | Наличие | обязательно |
| 3.5 | Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира) | Наличие | обязательно |
| 3.6 | Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник | Наличие | обязательно |
| 4. Блок освещения |  |  |  |
| 4.1 | Количество источников света не менее | 12 | обязательно |
| 4.2 | Диаметр блока освещения не более, мм | 400 | обязательно |
| 4.3 | Диаметр светового поля не менее, мм | 160 | обязательно |
| 4.4 | Стерилизуемая ручка | наличие | обязательно |
| 4.5 | Цветовая температура не менее, K | 4500 | обязательно |
| 4.6 | Интенсивность света на расстоянии 1 м, Люкс | 100 000 | обязательно |
| 4.7 | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 95 | обязательно |
| 4.8 | Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, см | 75 | обязательно |
| 4.9 | Средний срок службы источников света не менее, часов | 60 000 | обязательно |
| 4.10 | Общая излучаемая энергия | 370 Вт/м2 | обязательно |
| 4.11 | Электропитание | 100-240 В, 50-60 Гц | обязательно |
| 4.12 | Вес не более, кг | 13 | оптимально |