Описание объекта закупки

Стол общехирургический

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
| 2. | Электрическая регулировка высоты | Наличие | обязательно |
| 2.1 | Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления | Наличие | обязательно |
| 2.2 | Минимальная высота ложа, не более | 700 мм | обязательно |
| 2.3 | Максимальная высота ложа, не менее | 1000 мм | обязательно |
| 3. | Электрический привод бокового наклона | Наличие | обязательно |
| 3.1 | Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления | Наличие | обязательно |
| 3.2 | Угол бокового наклона, не менее | ±150 | обязательно |
| 4. | Электрический привод продольного наклона | Наличие | обязательно |
| 4.1 | Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления | Наличие | обязательно |
| 4.2 | Угол Тренделенбурга / Антитренделенбурга, не менее | ±250 | обязательно |
| 4.3 | Электрический привод продольного сдвига | Наличие | обязательно |
| 4.4 | Продольный сдвиг ложа, не менее | 350 мм | обязательно |
| 5. | Электрическая регулировка спинной секции | Наличие | обязательно |
| 5.1 | Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления | Наличие | обязательно |
| 5.2 | Угол наклона спинной секции вниз, не менее | 200 | обязательно |
| 5.3 | Угол наклона спинной секции вверх, не менее | 900 | обязательно |
| 6. | Дополнительный пульт управления электромеханическими функциями на колонне стола | Наличие | обязательно |
| 7. | Механическая регулировка головной секции | Наличие | обязательно |
| 7.1 | Съемная головная секция | Наличие | обязательно |
| 7.2 | Угол наклона головной секции вверх, не менее | 450 | обязательно |
| 7.3 | Угол наклона головной секции вниз, не менее | 900 | обязательно |
| 8. | Механическая регулировка ножной секции | Наличие | обязательно |
| 8.1 | Ножная секция: раздельная, съемная | Наличие | обязательно |
| 8.2 | Угол наклона ножной секции | 15°/ 900 | обязательно |
| 8.3 | Угол разведения в каждую сторону, не менее | 900 | обязательно |
| 9 | Встроенный почечный валик | Наличие | обязательно |
| 9.1 | Высота подъема, не менее | 160 мм | обязательно |
| 9.2 | Регулировка высоты валика осуществляется с помощью крутящейся рукоятки | Наличие | обязательно |
| 9.3 | Ширина валика, не менее | 7 см | обязательно |
| 10. | Используемые материалы: |  |  |
| 10.1 | Все металлические поверхности стола выполнены из нержавеющей стали | Наличие | обязательно |
| 10.2 | Навесные аксессуары выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана | Наличие | обязательно |
| 10.3 | Туннель для введения рентген кассет на всю длину ложа | Наличие | обязательно |
| 11. | Грузоподъемность, не более | 200 кг | обязательно |
| 12. | Длина рабочей поверхности стола, не менее | 2070 мм | обязательно |
| 13. | Ширина рабочей поверхности стола, не менее | 550 мм | обязательно |
| 14. | Вес нетто, кг | 220 | оптимально |
| 15. | Вес брутто, кг | 315 | оптимально |
| 16. | Электропитание | 220 В, 50 Гц | обязательно |
| 17. | Стол оснащен аккумуляторными батареям | Наличие | обязательно |
| 18. | Комплектация: |  |  |
| 18.1 | Анестезиологическая ширма, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.2 | Упоры-держатели для тела, 2 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.3 | Упоры-держатели для плеч 2 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.4 | Опора под руку, 2 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.5 | Упоры для ступней, 2 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.6 | Упоры для ног по Гёппелю: 2шт. | Наличие | обязательно |
| 18.7 | Инфузионная стойка, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.8 | Ремень, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.9 | Почечный валик, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.10 | Поддон, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.11 | Ручной пульт управления, 1 шт. | Наличие | обязательно |
| 18.12 | Матрас, 1 шт. | Наличие | обязательно |