Стол для перевязочной

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
|  | Стол для перевязочной |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая рама, окрашенная белым эпоксидным порошком | наличие | обязательно |
| 3.2 | Центральная рама из прямоугольной трубы Д×Ш×Т, мм | 50×20×1,5 | обязательно |
| 3.3 | Конструкция ножек из овальной трубы Д×Ш×Т, мм | 50×25×2 | обязательно |
| 3.4 | Минимальная толщина трубы, микрон | 70/80 | обязательно |
| 3.5 | Регулируемая электрическим линейным приводом с блоком управления платформа из пенополиуретана высокой плотности с деревянным основанием, обтянутым экокожей | наличие | обязательно |
| 3.6 | Регулируемая газовой пружиной спинка изголовья | От -10°до 60° | обязательно |
| 3.7 | Минимальная высота, мм | 480 | обязательно |
| 3.8 | Максимальная высота, мм | 950 | обязательно |
| 3.9 | Максимальная нагрузка не менее, кг | 150 | обязательно |
| 3.10 | Размеры Д×Ш, см | 190×60 | оптимально |
| 3.11 | Вес, кг | 70 | оптимально |
| 3.12 | Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц | оптимально |