Описание объекта закупки

Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Предназначен для использования в качестве источника чистого, безмасляного, сжатого воздуха для питания активных медицинских устройств |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Наличие мембранного осушителя | наличие | обязательно |
| 3.1.1 | Степень осушения (точка росы под давлением) | +3 °C | обязательно |
| 3.2 | Звукоизолированный шкаф | наличие | обязательно |
| 3.2.1 | Уровень шума не более, дб [A] | 56 | обязательно |
| 3.3 | Объем бака, л | 110 | обязательно |
| 3.4 | Производительность компрессора (рабочее давление 5 бар), л/мин | 225 | обязательно |
| 3.7 | Дополнительный комплект фильтрации, позволяющий использовать предлагаемый компрессор для нужд вентиляции легких | наличие | обязательно |
| 3.8 | Мощность двигателя и частота, кВт | 2×1,2 | обязательно |
| 3.9 | Номинальное напряжение и частота | 230 В / 50 Гц | обязательно |
| 3.10 | Вес, кг | 184 | оптимально |
| 3.11 | Размеры, мм | 1200 × 725 × 995 | оптимально |