Описание объекта закупки

| Дезинфекционная камера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая выбор оператором необходимых значений температуры и времени дезинфекции | наличие | обязательно |
| 2.2. | Рабочая температура внутри камеры, ˚С, не менее | 0 - 125 | обязательно |
| 2.3. | Точность поддержания заданной температуры в камере, ºС | ±2 | обязательно |
| 2.4. | Автоматическая заливка воды в парообразователе и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие | оптимально |
| 2.5. | Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие | обязательно |
| 2.6. | Дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени дезинфекции | наличие | обязательно |
| 2.7. | Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие | обязательно |
| 2.8. | Возможность перехода на ручной режим управления | наличие | обязательно |
| 2.9. | Материал внутренних поверхностей камеры | нержавеющая сталь | обязательно |
| 2.10. | Корпус камеры | нержавеющая сталь | обязательно |
| 2.11. | Количество дверей | 2 | обязательно |
| 2.12. | Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы | наличие | обязательно |
| 2.13. | Электропитание | переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц | обязательно |
| 2.14. | Потребляемая мощность, кВт | 9 - 15 | оптимально |
| 2.15. | Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие | обязательно |
| 2.16. | Кран для слива воды из парообразователя | наличие | обязательно |