Описание объекта закупки

Функциональная кровать

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение отделений хирургического профиля и обеспечение медицинского ухода за лежачими пациентами |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Регулировка спинки и подставки для ног с электроприводом | наличие | обязательно |
| 3.2 | Пульт управления пациента | наличие | обязательно |
| 3.3 | Съемная спинка для повышенного комфорта и снижения давления | наличие | обязательно |
| 3.4 | Автоматический контур положения | наличие | обязательно |
| 3.5 | Гигиеническое исполнение, запираемые и убирающиеся боковые направляющие | наличие | обязательно |
| 3.6 | Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика | наличие | обязательно |
| 3.7 | Съемные головные и ножные спинки | наличие | обязательно |
| 3.8 | Поперечные ролики с блокировкой | наличие | обязательно |
| 3.9 | Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле | наличие | обязательно |
| 3.10 | Регулируемая по высоте стойка для капельниц из нержавеющей стали | наличие | обязательно |
| 3.11 | Легко регулируемое положение коленного сустава | наличие | обязательно |
| 3.12 | Пластиковые противоударные бамперы | наличие | обязательно |
| 3.13 | Угловой датчик для спины | наличие | обязательно |
| 3.14 | Угловой датчик для кровати | наличие | обязательно |
| 3.15 | Диаметр ролика, см | 12,5 | оптимально |
| 3.16 | Угол подставки для ног (макс.) | 40° | обязательно |
| 3.17 | Угол наклона спинки (макс.) | 70° | обязательно |
| 3.18 | Пространство под кроватью не более, см | 15 | обязательно |
| 3.19 | Безопасная рабочая нагрузка не более, кг | 230 | обязательно |
| 3.20 | Полная длина не более, см | 212 | оптимально |
| 3.21 | Общая ширина не более, см | 102 | оптимально |
| 3.22 | Диапазон высоты (без матраса) не более, см | 50 | оптимально |
| 4. Электропитание |  |  |  |
| 4.1 | Электронная система стандарта IPX4 | наличие | обязательно |
| 4.2 | Защита от проникновения жидкости IPX4- IPX6 | наличие | обязательно |
| 4.3 | Защита от поражения электрическим током | Класс I, Тип B | обязательно |
| 4.4 | Номинальное напряжение и частота переменного тока | 1,5 А макс. 230 В, 50–60 Гц | обязательно |