Технический паспорт

ecosept

+373 60 60 88 99 / +373 78 78 44 SS

www.septic.md / ecocasa@mail.ru

Showroom : Republica Moldova, mun. Chiyinàu, str. Uzinelor 90

технические данные

|  |  |  |  |  |  | Размеры станции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | № септика | Производительность (м3/сутки) | Максимальный единовременный сброс (л) | Вес (кг) | Объем станции (л) | Диаметр | Общая высота |
| Basic3/3+ | 3 | 0,6 | 150 | 127/138 | 2000 | 1400 | 1800 |
| Basic4/4+ | 4 | 0,8 | 180 | 133/144 | 2150 | 1400 | 1900 |
| Basic5/5+ | 5 | 1 | 210 | 138/144 | 2400 | 1400 | 2000 |
| BasiC6/6* | 6 | 1,2 | 270 | 158/169 | 3000 | 1600 | 2000 |
| Basic8/8* | 8 | 1,6 | 370 | 223/234 | 3800 | 1800 | 2000 |
| Basic10/10* | 10 | 2 | 550 | 251/262 | 4700 | 2000 | 2000 |
| Basic12/12+ | 12 | 2,4 | 680 | 275/286 | 5500 | 2000 | 2250 |
| Basic15/15+ | 15 | 3 | 800 | 318/329 | 7000 | 2000 | 2700 |
| Basic20/20+ | 20 | 4 | 1100 | 372/383 | 8300 | 2300 | 2700 |
|  |  |  |  | Длина от горловины мм |  |  | 500 |
|  |  |  |  | Длина от горловины до приемного канала мм |  |  | 660 |
|  |  |  |  | Длина от горловины до выходного канала мм |  |  | 700 |

Настоящий технический паспорт содержит техническое описание конструкции и инструкцию по эксплуатации локального очистного сооружения «Эко Септ» (далее –"Изделие"). В содержание настоящего паспорта входят необходимые чертежи и схемы. Все работы по установке, обслуживанию и ремонту Изделия должны выполняться специалистами, изучившими его устройство и принципы работы, а также имеющими ученую степень квалификационная категория по технике безопасности в электроэнергетике.

ВНИМАНИЕ!!!!

Инженеры и производители станций Eco Sept оставляют за собой право вносить изменения в конструкцию/комплектацию изделия, технически не влияющие на его характеристики. Внесены изменения для повышения производительности и оптимизации.

В производстве используется сырье, одобренное компетентными органами (ANSP). Станция обеспечивает очистку сточных вод до 98% и соответствует всем санитарным нормам.

разделитель

№.	Наименование элементов	Количество                        Камера биофильтра

1   Корпус Екосепт                                                              1

2    Крышка                                                                                     1                                                  Подача воздуха

3    Биофильтр                                                                               1

4    Разделитель                                                                                                1

5    Блок распределения потока с эжектором                              1

6   Таймер                                                                                       1

7   Насос рециркуляции                                                                 1

8   Дренажный насос                                                                                       1                                  Выход отчищенных вод 98%

9    технический паспорт                                                                1

Вход сточных вод

Эжектор

Насос рециркуляции

Принцип работы

Сточные воды по трубе через входное отверстие поступают в приемную камеру 1, где задерживаются органические вещества,              часть которых оседает на дне камеры, а небольшое количество всплывает. Также в первой камере происходит разложение задержанных загрязняющих веществ. веществ за счет деятельности анаэробных микроорганизмов далее чистая сточная вода поступает через отверстие в аэрируемую камеру 2, где происходит дополнительное удаление загрязняющих веществ за счет чередования аэробных и анаэробных условий для микроорганизмов, после чего сточная вода поступает в камеру 3 для урегулирования. Сточная вода, находящаяся в помещении 3, периодически подается рециркуляционным насосом через распределительный узел в помещение биофильтра путем равномерного нагнетания на поверхность материала для обогащения кислородом, после чего транспортируется в помещение 2. Работает рециркуляционный насос. циклически, в режиме 15 минут / таймер отключения 45 минут.

01950

План размещения

При установке очистных сооружений бытовых сточных вод и проектировании дренажной системы необходимо учитывать следующие характеристики, характерные для помещения, где должно быть размещено изделие.

- Состав грунта (песок,глина,ПГС,щебень);

- Уровень грунтовых вод и его колебания;

- Характер местности;

- Расположение станции на местности;

- Климатические характеристики

Для установки Изделия необходимо подготовить приямок. Его размеры зависят от габаритов выбранной модели и описаны на схеме сборки. При подготовке котлована необходимо предусмотреть возможное сдавливание корпуса очистных сооружений или его эвакуацию на поверхность подземными водами.

При размещении очистных сооружений на территории следует учитывать следующие рекомендации:

- зазор защиты от дома не менее 5 м;

- расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 5 м;

- защитное пространство от водоемов не менее 30 м

Схема Установки

www.septic.md

Ecosept series Passport

Размещение на местности

ecosept

При естественном выпуске в           дренажном канале

C принудительным сбросом в дренажный канал

C естественным

ecosept

горизонтальным

выпуском

C естественным

вертикальным

выпуском

Рекомендации

внимание

Отклонение рабочего напряжения не должны превышать 5 % от номинального. Для этого подключение должно быть выполнено через стабилизатор напряжения, соответствующей мощности.

Внимание  е

Засыпка песком между стенками очистной станции и приямком и дном приямка 250 мм обязательно во избежание повреждения станции от перепадов температур и и выхода стоков на поверхность подземных вод

Монтаж  очесных сооружений рекомендуется производить специалистами в данной области. Для установки станции выкопайте приямок согласно схеме установки. Между станцией и стенками приямка должно быть пространство не менее 250мм. Дно приямка выравнивают и засыпают слоем песка толщиной 100-150 мм. Пространство между стенками станции и стенками котлована необходимо засыпать песком, необходимо выполнить послойную заливку водой. При засыпке стен песком станцию необходимо залить на четверть водой, после чего пространство между стенами заполнить песком до горловины конструкции. Уровень воды должен превышать уровень насыпи песка не менее чем на 200 мм и не более чем на 300 мм.

Для присоединения электрооборудования к электрической сети рекомендуеться использовать кабель ПВС сечением 3*1,5 мм2. Требования к номинальному рабочему напряжению электрооборудования изделия:220 В.

внимании е Eвнимание

Категорически запрещается полностью откачивать воду из всех секций в местах с высоким уровнем грунтовых вод, так как станцию может выдавить на поверхность.

При текущем обслуживании необходима откачка осадка из первой секции станции. Периодичность откачки не должна выполняться менее чем раз в 2 года. Откачка может производиться дренажным насосом. При полной откачке осадков первой секции необходимо немедленно заполнить ее водой для возобновления нормальной работы.

PUR SI SIMPLU

Гарантийный талон.

Тип станции  	                                                                              Наименование и расположение организации

Nr. и серия станции  		                                                              Технический контроль	Подпись

Гарантийный срок 2 года

Дата установки	L.S

C техническим паспортом ознакомлен/ с гарантийными условиями согласен

ФИО ответственного лица

Condițiile Garanției

- Гарантия не распространяется на повреждения возникшие в результате :

- Несоблюдения правил эксплуатации или технических инструкций по установке или обслуживанию

- Самовольный ремонт станции или внесения изменений   без согласования с компанией производителем

- Повреждения, вызванные ударами или другими механическими повреждениями воздействиями при транспортировке

- Неправильное подключение к электросети.

- Неправильная установка

- После установки станции все обязательства на себя берет монтажная организация.

- Производитель не несет ответственности за расходы связанные с демонтажем гарантийного оборудования или других устройств, в гарантийные строки.

- Составление акта о неисправностях оформляется в обязательном присутствии представителя завода изготовителя.

- На любой дефект связанный с качеством товара покупатель может пожаловаться в течении всего гарантийного срока.

Подпись покупателя

PUR SI SIMPLU

Журнал технического обслуживания

Mester

Semnătura

Mester

Semnătura