|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ М.С. Добров «____» ____________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на прицеп для перевозки крупногабаритных грузов (длиной более 20 метров) с раздвижной платформой

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Целевое использование | Осуществление перевозки крупногабаритных грузов (длиной более 20 метров) по дорогам общего пользования при производстве ремонтов основного оборудования энергетических объектов с целью обеспечения передачи электрической энергии высокого напряжения. |
| 3 | Основание | Для снижения затрат на перевозку крупногабаритных грузов при проведении ремонтов и модернизации подстанций, линий электропередачи по всей территории Республики. |
| 4 | Общие требования | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прицеп – трехосный автомобильный удлиняемый с раздвижной платформой. - Материал рамы – двутавр из высокопрочной стали. Материал платформы – противоскользящее покрытие. - Подвеска/тормозная часть – пневматическая, с возможностью подключения и присоединения к тягачу МАЗ-6425Х9. Тормоза - барабанные - Грузоподъемность – не менее 21 000 кг. Собственная масса не более 9 000 кг. - Ширина прицепа – не более 254 см. - Длина прицепа (не менее) 1390 см +730 см. - Высота прицепа – 150 см. - Состояние – подержанный, не попадавший в ДТП. - Год производства – не старше 2021 года. |

Начальник  ЦС МиТ     			______________ Д.А. Янов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО 				______________ М.А. Постолатий

Контактные данные руководящих работников ГУП «ГК Днестрэнерго»

| № п/п | Наименование должности работника | Фамилия, имя, отчество | Телефоны | E-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер – первый заместитель генерального директора |  | мобильный тел.: 0(777)85181 рабочий тел.: 0(533)92325 | 77785181@mail.ru |
| 2 | Начальник производственно-технического отдела |  | мобильный тел.: 0(775)08142 рабочий тел.: 0(533)50593 | pto@dnestrenergo.md |
| 3 | Начальник ЦС МиТ |  | мобильный тел.: 0(777)87488 рабочий тел.: 0(533)50687 |  |