Запрос ценовой информации

|  | от «25» сентября 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
| --- | --- | --- |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

| № п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики товара |  |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальный расход | Диапапозон измерения | Оснащение термометрами сопротивления | Технические характеристики товара и его описание |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель типа Multical 602 или аналог | шт | 2 | Qн = 3,50 м3/ч | от 0,035 м3/ч до 7,0 м3/ч | Pt-500 с длинной кабеля 3 м - 2 шт. | Одноканальный (одноконтурный) многофункциональный тепловычислитель (вычислитель тепла) предназначен для работы в закрытых и открытых системах теплоснабжения, вычисляет энергию теплопотребления (тепла) в системах теплоснабжения. В закрытой схеме вычисляет тепловую энергию по одному каналу и имеет возможность подключения второго расходомера для контроля утечек в системе. Два канала измерения энергии позволяют вести учет в открытой схеме по подающему и обратному трубопроводам относительно температуры холодной воды, которая может быть запрограммирована либо измерена третьим термометром сопротивления, а так же в системах с тупиковой ГВС и других. Может использоваться в качестве регулятора расхода теплоносителя, управляя приводом моторной задвижки Тепловычислитель в составе теплосчетчика эксплуатируется с расходомерами, оснащенными импульсным выходом, и 2-х и 4-х проводными парами датчиков температуры. Функции вычислителя должны доступны при эксплуатации с расходомерами типа ULTRAFLOW DN 25 Характеристики: Величина погрешности при измерениях: - 0,5 % Температурный режим работы : - от +50С до +500С Измеряемая температура теплоносителя: - от +2°C до +180°C Интерфейс обмена данными: - RS-232 Комплектация: - первичный ультразвуковой преобразователь расхода (объема) типа ULTRAFLOW - 1шт; - вычислитель тепловой энергии типа MULTICAL602 – 1шт; - термопреобразователи типа Pt-500 – 2шт; - гильзы под термопреобразователи – 2шт; - кабель для передачи данных с теплосчетчика Multical UF через порт RS -232 - 1шт. | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 31.11.2024 года, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны иметь государственную поверку в ПМР.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

Условия поставки товара: – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, склад МГУП «Тирастеплоэнерго»