Оцифровщик рентгенологических снимков № п/п; Параметры; Требования; Соответствие требованию; Примечание. 1.; Общие требования. 1.1.; Модель; указать; обязательно. 1.2.; Производитель, страна происхождения; указать; обязательно. 1.3.; Год выпуска, не ранее; 2024; обязательно. 1.4.; Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС; наличие (приложить копию); обязательно. 1.5.; В комплекте: устройство для оцифровки рентгеновских снимков, рабочая станция лаборанта; наличие; обязательно. 2.; Технические характеристики устройства для оцифровки рентгеновских снимков. 2.1.; Соединение непосредственно цифрового преобразователя с сетью через сетевой кабель; наличие; обязательно. 2.2.; Возможность выполнения экстренной оцифровки кассеты без ввода идентификационных данных пациента; наличие; обязательно. 2.3.; Наличие цветного индикатора статуса работы, отражающий свободен, занят статусы; наличие; обязательно. 2.4.; Максимальное разрешение, не хуже; до 10 пикселей на 1 мм; обязательно. 2.5.; Цифровой преобразователь должен предусматривать возможность настольной установки; наличие; обязательно. 2.6.; Пропускная способность кассет формата 35x43см, не менее; 40 кассет/ч; оптимально. 2.7.; Контрастное разрешение при получении данных, не хуже; 20 бит на пиксель; обязательно. 2.8.; Контрастное разрешение на выходе, не хуже; 16 бит на пиксель; обязательно. 2.9.; Кассета с запоминающими люминофорами для рентгенографии 35x43 см, не менее; 1 шт.; обязательно. 2.10.; Кассета с запоминающими люминофорами для рентгенографии 24x30 см, не менее; 1 шт.; обязательно. 2.11.; Кассета с запоминающими люминофорами для рентгенографии 18x24 см, не менее; 1 шт.; обязательно. 2.12.; Интерфейс; USB; обязательно. 3.; Технические характеристики рабочей станции лаборанта. 3.1.; Полная DICOM совместимость станции; наличие; обязательно. 3.2.; Сохранение изображений; наличие; обязательно. 3.3.; Печать изображений; наличие; обязательно. 3.4.; Экспорт исследований на диски CD / DVD со встроенной программой для просмотра и работы с изображениями; наличие; обязательно. 3.5.; Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости / контрастности изображения, увеличение / перемещения, коллимация; наличие; обязательно. 3.6.; Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования; наличие; обязательно. 3.7.; Русифицированный интерфейс; наличие; обязательно.