| Министерул агрикултурий ши ресурселор натурале РМН ИНСТИТУЦИЯ ДЕ СТАТ « ЧЕНТРУЛ РЕПУБЛИКАН ХИДРОМЕТЕОРОЛОЖИК » | Мiнiстерство сiльського господарства природних ресурсiв ПМР ДЕРЖАВНА УСТАНОВА « РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ ГIДРОМЕТЕОРОЛОГiЧНИЙ ЦЕНТР » |
| --- | --- |
| Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского 1/1, тел./факс 9-74-08, 8-00-74 meteo-leased@idknet.com |  |

________________№_______________

На № ___________ от______________

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), на основании норм «Методических рекомендаций но применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком», утвержденных Приказом Министерства экономического развития ПМР от 24.12.2019 г. № 1127, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, с учетом выбора метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), с целью необходимости подготовки документации об участии в закупе гидрометеорологических приборов и комплектующих для нужд нашего учреждения, ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» просит представить коммерческое предложение о стоимости следующих товаров:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные ВЛТЭ-510 «или аналог», со следующими характеристиками: 1. тип – лабораторные; 2. принцип работы – электронные; 3. назначение - используются для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ; 4. наибольший предел взвешивания – 510 г.; 5. наименьший предел взвешивания – 0,5 г.; 6. дискретность - 0,01 г.; 7. единицы измерения массы – грамм; 8. калибровка - внешняя; 9. пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг. - от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100; 10. время установления показаний - не более 2 сек.; 11. интерфейс - USB, RS-232; 12. источник питания - сеть 220 В; 13. класс точности - II высокий (по ГОСТ OIML R 76-1-2011); 14. диаметр платформы – не менее 116 мм.; 15. габаритные размеры – 260х190х70 мм (260х190х125 мм); 16. вес – от 1,25 до 2,0 кг; 17. дополнительно – высокая скорость взвешивания; наличие дисплея с подсветкой, позволяющего использовать весы даже в условиях недостаточной освещенности; возможность питания весов от персонального компьютера; возможность протоколирования результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс и интерфейс RS-232; наличие встроенной системы контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания; наличие памяти данных результатов измерения и калибровок, с учетом даты и времени проведения; наличие возможности автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора; качественные особо прочные материалы корпуса; 18. комплектация – весы – 1 шт., упаковка – 1 шт. | шт. | 4 |
| 2. | Весы лабораторные аналитические AS220/C/2/N «или аналог», со следующими характеристиками: 1. тип – лабораторные; 2. принцип работы – электронные; 3. назначение - используются для точного измерения массы взвешиваемого материала в граммах, подходят для научно-исследовательских лабораторий и использования в сфере государственного технического регулирования; 4. наибольший предел взвешивания – 220 г.; 5. наименьший предел взвешивания – 0,01 г.; 6. дискретность - 0,1 мг.; 7. цена поверочного деления – 1 мг.; 8. повторяемость - 0,1мг(≤50г) 0,13мг (от 50 г до 220 г); 9. линейность - ±0,3 мг; 10. пределы допускаемой погрешности при поверке - +1,0 мг; 11. среднее время стабилизации – 3,5 сек.; 12. дисплей - сегментный ЖКИ с подсветкой, с отдельной строкой индикации массы тары; 13. источник питания - сеть 220 В; 14. калибровка - внутренняя (автоматическая по температуре или времени либо принудительно по команде пользователя); 15. единицы измерения массы – грамм; 16. класс точности - специальный; 17. диаметр платформы – не менее 100 мм.; 18. габаритные размеры – 210 х 335 х 335 мм; 19. вес – не более 5,4 кг; 20. дополнительно – наличие высокоточной электромагнитной весовой ячейки, пять степеней адаптации весов к окружающей среде; наличие встроенного настраиваемого последовательный интерфейс передачи данных стандарта RS232C, возможность протоколирования результатов взвешивания; индикация стабильности показаний; качественные особо прочные материалы корпуса; 21. комплектация – весы – 1 шт., адаптер питания – 1 шт., упаковка – 1 шт. | шт. | 3 |

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

- срок и условия поставки: не более 60 календарных дней со дня получения авансового платежа;

- срок проведения закупки: 2024 года;

- требования к гарантийному сроку товара: поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара. В случае обнаружения недостатков и дефектов при приеме товара, поставщик за свой счет устраняет их в течение 15 рабочих дней.  Гарантийный срок – не менее 2 (двух) лет с момента подписания сторонами расходной накладной;

- дополнительные требования – в момент поставки товара поставщик обязан вместе с товаром передать следующие документы: паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений, описание типа средства измерений, действующее свидетельство о поверке страны изготовителя или Приднестровской Молдавской Республики;

- условия оплаты: предоплата в размере не менее 25 % от суммы контракта;

- источник финансирования – Республиканский экологический фонд ПМР.

За возникающими вопросами по вышеуказанному товару можно обращаться по контактному номеру – +373 (533) 9-74-08.

Срок предоставления ценовой информации: не позднее 16:00 час. 4 декабря 2024 года.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Проведения процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Ценовую информацию просим направлять на следующие адреса: почтовый адрес: г. Тирасполь, ул. Луначарского 1/1; электронный адрес - gidromet@meteo.idknet.com, тел./факс +373 (533) 9-74-08.

Директор